TEHNIČKI  OPIS ZAHVATA

    - Postojeće stanje na lokaciji

Na promatranom potezu prometnica ima uređeni kolnik s asfaltnim zastorom širine cca 6.0 m, s jednostranim poprečnim padovima u pravcu.  Trasa predmetnog poteza ima uzdužni pad od cca 0.65 % do 6.55 % u smjeru juga. Od postojećih instalacija komunalne infrastrukture, uzduž cijelog predmetnog poteza, prisutni su korisnički elektronički komunikacijski vodovi, distributivni plinovod, elektroenergetski vodovi različitih naponskih razina i vodoopskrbni cjevovod. Na južnom dijelu izvan predmetnog poteza postoji i javna kanalizacija.

    - Opis planiranog zahvata i projektno rješenje

Predmetni zahvat projektiran je u skladu s Prostornim planom Grada Zagreba i projektnim zadatkom Sektora za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Zahvatom se planira izgradnja novog nogostupa (I FAZA), širine 1.6 m, s poprečnim nagibom od 1.5% prema kolniku. Nogostup se predviđa izvesti uz potpuno zadržavanje svih elemenata postojećeg kolnika.  Na potezu od km 0+021 do km 1+153.98 nogostup je predviđen desno (u smjeru rasta stacionaže) uz kolnik. U km 0+021 planiran je pješački prijelaz preko kojega će se ostvariti veza na postojeći južni nogostup izveden desno uz kolnik. Izgradnjom novog nogostupa, planira se spoj na postojeći nogostup na jugu u stacionaži km 0+000 i na sjeveru u stacionaži km 1+153.98.

Na mjestima kolnih ulaza predviđa se upuštanje rubnjaka, a na mjestima pješačkih prijelaza izvedba rampi za osobe smanjene pokretljivosti.

    - Horizontalni elementi trase

Ukupna dužina zahvata iznosi 1154 m.

| Br. | Ime | Stacionaža (km+m) | Dužina | Početni polumjer | Završni polumjer | Parametar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pravac | 0.000 | 16.553322 | BESK | BESK | N/A |
| 2 | Kruzni luk | 16.553 | 27.858306 | -1695 | -1695 | N/A |
| 3 | Pravac | 44.412 | 0.007568 | BESK | BESK | N/A |
| 4 | Kruzni luk | 44.419 | 26.621560 | -240 | -240 | N/A |
| 5 | Pravac | 71.041 | 17.472828 | BESK | BESK | N/A |
| 6 | Kruzni luk | 88.514 | 28.791976 | +7465 | +7465 | N/A |
| 7 | Pravac | 117.306 | 3.726263 | BESK | BESK | N/A |
| 8 | Kruzni luk | 121.032 | 24.652503 | +1710 | +1710 | N/A |
| 9 | Pravac | 145.684 | 1.058029 | BESK | BESK | N/A |
| 10 | Kruzni luk | 146.742 | 22.487872 | +125 | +125 | N/A |
| 11 | Pravac | 169.230 | 12.855868 | BESK | BESK | N/A |
| 12 | Kruzni luk | 172.086 | 31.571862 | +150 | +150 | N/A |
| 13 | Pravac | 203.658 | 2.847601 | BESK | BESK | N/A |
| 14 | Kruzni luk | 206.506 | 4.818891 | +850 | +850 | N/A |
| 15 | Pravac | 221.324 | 0.026467 | BESK | BESK | N/A |
| 16 | Kruzni luk | 221.351 | 14.914068 | -435 | -435 | N/A |
| 17 | Pravac | 236.265 | 2.740073 | BESK | BESK | N/A |
| 18 | Kruzni luk | 239.005 | 37.514057 | -1650 | -1650 | N/A |
| 19 | Pravac | 276.519 | 0.018162 | BESK | BESK | N/A |
| 20 | Kruzni luk | 276.537 | 37.514654 | -3565 | -3565 | N/A |
| 21 | Pravac | 314.052 | 3.822006 | BESK | BESK | N/A |
| 22 | Kruzni luk | 317.874 | 33.977677 | +800 | +800 | N/A |
| 23 | Pravac | 351.852 | 8.499886 | BESK | BESK | N/A |
| 24 | Kruzni luk | 360.352 | 17.314912 | +650 | +650 | N/A |
| 25 | Pravac | 377.666 | 0.001832 | BESK | BESK | N/A |
| 26 | Kruzni luk | 377.668 | 17.570057 | +520 | +520 | N/A |
| 27 | Pravac | 395.238 | 1.801736 | BESK | BESK | N/A |
| 28 | Kruzni luk | 397.040 | 14.696246 | +230 | +230 | N/A |
| 29 | Pravac | 411.736 | 0.029648 | BESK | BESK | N/A |
| 30 | Kruzni luk | 411.766 | 15.245233 | -1095 | -1095 | N/A |
| 31 | Pravac | 427.011 | 12.418515 | BESK | BESK | N/A |
| 32 | Kruzni luk | 439.430 | 14.643689 | -285 | -285 | N/A |
| 33 | Pravac | 454.073 | 1.530315 | BESK | BESK | N/A |
| 34 | Kruzni luk | 455.604 | 11.594822 | -200 | -200 | N/A |
| 35 | Pravac | 467.199 | 0.205729 | BESK | BESK | N/A |
| 36 | Kruzni luk | 467.404 | 11.215918 | -100 | -100 | N/A |
| 37 | Pravac | 478.620 | 4.309342 | BESK | BESK | N/A |
| 38 | Kruzni luk | 482.929 | 19.344113 | -130 | -130 | N/A |
| 39 | Pravac | 502.274 | 2.779230 | BESK | BESK | N/A |
| 40 | Kruzni luk | 505.053 | 13.877599 | -45 | -45 | N/A |
| 41 | Pravac | 518.930 | 0.004858 | BESK | BESK | N/A |
| 42 | Kruzni luk | 518.935 | 16.934046 | -450 | -450 | N/A |
| 43 | Pravac | 535.869 | 5.673344 | BESK | BESK | N/A |
| 44 | Kruzni luk | 541.543 | 14.875444 | +428 | +428 | N/A |
| 45 | Pravac | 556.418 | 0.122225 | BESK | BESK | N/A |
| 46 | Kruzni luk | 556.540 | 14.744576 | +190 | +190 | N/A |
| 47 | Pravac | 571.285 | 0.057717 | BESK | BESK | N/A |
| 48 | Kruzni luk | 571.343 | 15.506696 | +515 | +515 | N/A |
| 49 | Pravac | 586.849 | 18.036607 | BESK | BESK | N/A |
| 50 | Kruzni luk | 604.886 | 10.390458 | -80 | -80 | N/A |
| 51 | Pravac | 615.276 | 0.101596 | BESK | BESK | N/A |
| 52 | Kruzni luk | 615.378 | 10.254545 | -50 | -50 | N/A |
| 53 | Pravac | 625.633 | 0.159320 | BESK | BESK | N/A |
| 54 | Kruzni luk | 625.792 | 14.008330 | -190 | -190 | N/A |
| 55 | Pravac | 639.800 | 10.969014 | BESK | BESK | N/A |
| 56 | Kruzni luk | 650.769 | 0.141978 | +200 | +200 | N/A |
| 57 | Pravac | 650.911 | 9.571341 | BESK | BESK | N/A |
| 58 | Kruzni luk | 660.483 | 32.152545 | +25 | +25 | N/A |
| 59 | Pravac | 692.635 | 8.767475 | BESK | BESK | N/A |
| 60 | Kruzni luk | 701.403 | 15.327692 | -200 | -200 | N/A |
| 61 | Pravac | 716.730 | 0.076136 | BESK | BESK | N/A |
| 62 | Kruzni luk | 716.806 | 7.473432 | -65 | -65 | N/A |
| 63 | Pravac | 724.280 | 1.626338 | BESK | BESK | N/A |
| 64 | Kruzni luk | 725.906 | 8.216969 | -55 | -55 | N/A |
| 65 | Pravac | 734.123 | 0.036896 | BESK | BESK | N/A |
| 66 | Kruzni luk | 734.160 | 8.344365 | -80 | -80 | N/A |
| 67 | Pravac | 742.504 | 2.765813 | BESK | BESK | N/A |
| 68 | Kruzni luk | 745.270 | 16.875623 | -120 | -120 | N/A |
| 69 | Pravac | 762.146 | 7.422151 | BESK | BESK | N/A |
| 70 | Kruzni luk | 769.568 | 14.314426 | -230 | -230 | N/A |
| 71 | Pravac | 783.882 | 0.015505 | BESK | BESK | N/A |
| 72 | Kruzni luk | 783.898 | 14.596775 | -395 | -395 | N/A |
| 73 | Pravac | 798.495 | 0.051959 | BESK | BESK | N/A |
| 74 | Kruzni luk | 798.547 | 37.328198 | -1230 | -1230 | N/A |
| 75 | Pravac | 835.875 | 5.401319 | BESK | BESK | N/A |
| 76 | Kruzni luk | 851.276 | 34.576578 | +5935 | +5935 | N/A |
| 77 | Pravac | 885.853 | 0.000628 | BESK | BESK | N/A |
| 78 | Kruzni luk | 885.853 | 4.626161 | +1680 | +1680 | N/A |
| 79 | Pravac | 920.480 | 22.365583 | BESK | BESK | N/A |
| 80 | Kruzni luk | 942.845 | 11.181007 | -1000 | -1000 | N/A |
| 81 | Kruzni luk | 954.026 | 21.459564 | -617 | -617 | N/A |
| 82 | Pravac | 975.486 | 32.007032 | BESK | BESK | N/A |
| 83 | Kruzni luk | 1007.493 | 20.509774 | +139 | +139 | N/A |
| 84 | Pravac | 1028.002 | 2.942783 | BESK | BESK | N/A |
| 85 | Kruzni luk | 1030.945 | 14.637675 | +105 | +105 | N/A |
| 86 | Pravac | 1045.583 | 0.850533 | BESK | BESK | N/A |
| 87 | Kruzni luk | 1046.433 | 14.169085 | +125 | +125 | N/A |
| 88 | Pravac | 1060.603 | 0.028563 | BESK | BESK | N/A |
| 89 | Kruzni luk | 1060.631 | 14.208064 | +220 | +220 | N/A |
| 90 | Pravac | 1074.839 | 0.048200 | BESK | BESK | N/A |
| 91 | Kruzni luk | 1074.887 | 40.074504 | +1095 | +1095 | N/A |
| 92 | Pravac | 1114.962 | 25.666242 | BESK | BESK | N/A |
| 93 | Kruzni luk | 1140.628 | 8.978147 | -160 | -160 | N/A |
| 94 | Pravac | 1149.606 | 4.370556 | BESK | BESK | N/A |

Tablica 1.	Horizontalni elementi

| Br. | Ime | Početna točka | Završna točka | Početni smjerni kut | Završni smjerni kut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pravac | 475387.788927 5075460.902153 | 475394.784622 5075475.904576 | 24d59'59" | 24d59'59" |
| 2 | Kruzni luk | 475394.784622 5075475.904576 | 475400.671435 5075488.528976 | 24d59'59" | 24d3'29" |
| 3 | Pravac | 475406.349972 5075501.248420 | 475406.353057 5075501.255330 | 24d3'29" | 24d3'29" |
| 4 | Kruzni luk | 475406.353057 5075501.255330 | 475411.784950 5075513.422309 | 24d3'29" | 7d42'10" |
| 5 | Pravac | 475415.836625 5075526.115802 | 475421.149735 5075542.761240 | 17d42'10" | 17d42'10" |
| 6 | Kruzni luk | 475421.149735 5075542.761240 | 475425.527249 5075556.475552 | 17d42'10" | 17d55'25" |
| 7 | Pravac | 475429.957625 5075570.172878 | 475431.104384 5075573.718294 | 17d55'25" | 17d55'25" |
| 8 | Kruzni luk | 475431.104384 5075573.718294 | 475434.897859 5075585.446521 | 17d55'25" | 18d44'59" |
| 9 | Pravac | 475438.860015 5075597.118841 | 475439.200103 5075598.120722 | 18d44'59" | 18d44'59" |
| 10 | Kruzni luk | 475439.200103 5075598.120722 | 475442.824076 5075608.796771 | 18d44'59" | 29d3'27" |
| 11 | Pravac | 475448.299871 5075618.652068 | 475449.686926 5075621.148478 | 29d3'27" | 29d3'27" |
| 12 | Kruzni luk | 475449.686926 5075621.148478 | 475457.382358 5075634.998659 | 29d3'27" | 41d7'1" |
| 13 | Pravac | 475467.801655 5075646.935385 | 475469.674233 5075649.080678 | 41d7'1" | 41d7'1" |
| 14 | Kruzni luk | 475469.674233 5075649.080678 | 475474.546796 5075654.662864 | 41d7'1" | 42d6'57" |
| 15 | Pravac | 475479.515933 5075660.159257 | 475479.533683 5075660.178890 | 42d6'57" | 42d6'57" |
| 16 | Kruzni luk | 475479.533683 5075660.178890 | 475484.535099 5075665.710986 | 42d6'57" | 40d9'5" |
| 17 | Pravac | 475489.343943 5075671.411273 | 475491.110771 5075673.505627 | 40d9'5" | 40d9'5" |
| 18 | Kruzni luk | 475491.110771 5075673.505627 | 475503.206021 5075687.843039 | 40d9'5" | 38d50'56" |
| 19 | Pravac | 475514.972199 5075702.451717 | 475514.983592 5075702.465862 | 38d50'56" | 38d50'56" |
| Br. | Ime | Početna točka | Završna točka | Početni smjerni kut | Završni smjerni kut |
| 20 | Kruzni luk | 475514.983592 5075702.465862 | 475526.749560 5075717.074277 | 38d50'56" | 38d14'45" |
| 21 | Pravac | 475538.361154 5075731.805696 | 475540.727119 5075734.807353 | 38d14'45" | 38d14'45" |
| 22 | Kruzni luk | 475540.727119 5075734.807353 | 475551.245427 5075748.151738 | 38d14'45" | 40d40'46" |
| 23 | Pravac | 475562.320843 5075761.037490 | 475567.861282 5075767.483543 | 40d40'46" | 40d40'46" |
| 24 | Kruzni luk | 475567.861282 5075767.483543 | 475573.504762 5075774.049480 | 40d40'46" | 42d12'20" |
| 25 | Pravac | 475579.321126 5075780.462773 | 475579.322356 5075780.464130 | 42d12'20" | 42d12'20" |
| 26 | Kruzni luk | 475579.322356 5075780.464130 | 475585.224639 5075786.972161 | 42d12'20" | 44d8'30" |
| 27 | Pravac | 475591.343409 5075793.277085 | 475592.598198 5075794.570050 | 44d8'30" | 44d8'30" |
| 28 | Kruzni luk | 475592.598198 5075794.570050 | 475597.717419 5075799.845015 | 44d8'30" | 47d48'9" |
| 29 | Pravac | 475603.163016 5075804.782336 | 475603.184980 5075804.802251 | 47d48'9" | 47d48'9" |
| 30 | Kruzni luk | 475603.184980 5075804.802251 | 475608.832170 5075809.922349 | 47d48'9" | 47d0'17" |
| 31 | Pravac | 475614.407530 5075815.120572 | 475623.490575 5075823.589208 | 47d0'17" | 47d0'17" |
| 32 | Kruzni luk | 475623.490575 5075823.589208 | 475628.847035 5075828.583339 | 47d0'17" | 44d3'39" |
| 33 | Pravac | 475633.939934 5075833.845980 | 475635.004150 5075834.945665 | 44d3'39" | 44d3'39" |
| 34 | Kruzni luk | 475635.004150 5075834.945665 | 475639.036932 5075839.112856 | 44d3'39" | 40d44'21" |
| 35 | Pravac | 475642.821484 5075843.506712 | 475642.955747 5075843.662590 | 40d44'21" | 40d44'21" |
| 36 | Kruzni luk | 475642.955747 5075843.662590 | 475646.619441 5075847.916130 | 40d44'21" | 34d18'47" |
| 37 | Pravac | 475649.784042 5075852.553000 | 475652.213276 5075856.112389 | 4d18'47" | 4d18'47" |
| 38 | Kruzni luk | 475652.213276 5075856.112389 | 475657.675628 5075864.115994 | 34d18'47" | 25d47'14" |
| 39 | Pravac | 475661.891065 5075872.840962 | 475663.100120 5075875.343423 | 25d47'14" | 25d47'14" |
| 40 | Kruzni luk | 475663.100120 5075875.343423 | 475666.142874 5075881.641213 | 25d47'14" | d7'4" |
| 41 | Pravac | 475667.130538 5075888.565448 | 475667.131224 5075888.570258 | 8d7'4" | 8d7'4" |
| 42 | Kruzni luk | 475667.131224 5075888.570258 | 475668.326989 5075896.953429 | 8d7'4" | 5d57'42" |
| 43 | Pravac | 475669.206512 5075905.375652 | 475669.795769 5075911.018311 | 5d57'42" | 5d57'42" |
| 44 | Kruzni luk | 475669.795769 5075911.018311 | 475670.568359 5075918.416551 | 5d57'42" | 7d57'11" |
| 45 | Pravac | 475671.597562 5075925.783476 | 475671.614473 5075925.904525 | 7d57'11" | 7d57'11" |
| 46 | Kruzni luk | 475671.614473 5075925.904525 | 475672.635031 5075933.209571 | 7d57'11" | 12d23'58" |
| 47 | Pravac | 475674.218842 5075940.413512 | 475674.231235 5075940.469882 | 12d23'58" | 12d23'58" |
| 48 | Kruzni luk | 475674.231235 5075940.469882 | 475675.896201 5075948.042952 | 12d23'58" | 14d7'29" |
| Br. | Ime | Početna točka | Završna točka | Početni smjerni kut | Završni smjerni kut |
| 49 | Pravac | 475677.788403 5075955.562464 | 475682.189898 5075973.053777 | 14d7'29" | 14d7'29" |
| 50 | Kruzni luk | 475682.189898 5075973.053777 | 475683.459481 5075978.099035 | 14d7'29" | 6d40'59" |
| 51 | Pravac | 475684.064930 5075983.266229 | 475684.076754 5075983.367135 | 6d40'59" | 6d40'59" |
| 52 | Kruzni luk | 475684.076754 5075983.367135 | 475684.675543 5075988.477495 | 6d40'59" | 354d55'56" |
| 53 | Pravac | 475684.221027 5075993.602701 | 475684.206954 5075993.761399 | 354d55'56" | 354d55'56" |
| 54 | Kruzni luk | 475684.206954 5075993.761399 | 475683.587955 5076000.741345 | 354d55'56" | 350d42'28" |
| 55 | Pravac | 475682.456486 5076007.656733 | 475680.685330 5076018.481809 | 350d42'28" | 350d42'28" |
| 56 | Kruzni luk | 475680.685330 5076018.481809 | 475680.673867 5076018.551866 | 350d42'28" | 350d44'55" |
| 57 | Pravac | 475680.662454 5076018.621932 | 475679.123685 5076028.068770 | 350d44'55" | 350d44'55" |
| 58 | Kruzni luk | 475679.123685 5076028.068770 | 475676.112102 5076046.557521 | 350d44'55" | 64d26'12" |
| 59 | Pravac | 475693.010788 5076054.640710 | 475700.920008 5076058.423945 | 64d26'12" | 64d26'12" |
| 60 | Kruzni luk | 475700.920008 5076058.423945 | 475707.837019 5076061.732576 | 64d26'12" | 60d2'44" |
| 61 | Pravac | 475714.480406 5076065.561085 | 475714.546372 5076065.599100 | 60d2'44" | 60d2'44" |
| 62 | Kruzni luk | 475714.546372 5076065.599100 | 475717.787521 5076067.466938 | 60d2'44" | 53d27'29" |
| 63 | Pravac | 475720.792988 5076069.694277 | 475722.099622 5076070.662618 | 53d27'29" | 53d27'29" |
| 64 | Kruzni luk | 475722.099622 5076070.662618 | 475725.406617 5076073.113418 | 53d27'29" | 44d53'53" |
| 65 | Pravac | 475728.311986 5076076.029145 | 475728.338029 5076076.055281 | 44d53'53" | 44d53'53" |
| 66 | Kruzni luk | 475728.338029 5076076.055281 | 475731.285626 5076079.013387 | 44d53'53" | 38d55'19" |
| 67 | Pravac | 475733.909220 5076082.262306 | 475735.646868 5076084.414119 | 38d55'19" | 38d55'19" |
| 68 | Kruzni luk | 475735.646868 5076084.414119 | 475740.956758 5076090.989608 | 38d55'19" | 30d51'52" |
| 69 | Pravac | 475745.292562 5076098.244456 | 475749.100176 5076104.615515 | 30d51'52" | 30d51'52" |
| 70 | Kruzni luk | 475749.100176 5076104.615515 | 473788,6524; 5079619,3162 | 30d51'52" | 7d17'54" |
| 71 | Pravac | 475756.056599 5076117.123307 | 475756.063710 5076117.137085 | 27d17'54" | 27d17'54" |
| 72 | Kruzni luk | 475756.063710 5076117.137085 | 475759.411314 5076123.623388 | 27d17'54" | 25d10'52" |
| 73 | Pravac | 475762.516994 5076130.228941 | 475762.539102 5076130.275962 | 25d10'52" | 25d10'52" |
| 74 | Kruzni luk | 475762.539102 5076130.275962 | 475770.480935 5076147.167657 | 25d10'52" | 23d26'32" |
| 75 | Pravac | 475777.906558 5076164.292557 | 475784.033594 5076178.422668 | 23d26'32" | 23d26'32" |
| 76 | Kruzni luk | 475784.033594 5076178.422668 | 475790.911335 5076194.284046 | 23d26'32" | 23d46'34" |
| 77 | Pravac | 475797.881364 5076210.105086 | 475797.881617 5076210.105661 | 23d46'34" | 23d46'34" |

| 78 | Kruzni luk | 475797.881617 5076210.105661 | 475804.861869 5076225.949904 | 23d46'34" | 24d57'25" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Pravac | 475812.167178 5076241.646924 | 475821.604073 5076261.924112 | 24d57'25" | 24d57'25" |
| 80 | Kruzni luk | 475821.604073 5076261.924112 | 475823.962944 5076266.992652 | 24d57'25" | 24d18'59" |
| 81 | Kruzni luk | 475826.264998 5076272.087250 | 475830.683701 5076281.866131 | 24d18'59" | 22d19'26" |
| 82 | Pravac | 475834.759745 5076291.792725 | 475846.917396 5076321.400860 | 22d19'26" | 22d19'26" |
| 83 | Kruzni luk | 475846.917396 5076321.400860 | 475850.819714 5076330.904367 | 22d19'26" | 30d46'12" |
| 84 | Pravac | 475856.075544 5076339.731653 | 475857.581047 5076342.260178 | 30d46'12" | 30d46'12" |
| 85 | Kruzni luk | 75857.581047 5076342.260178 | 475861.331375 5076348.558939 | 130d46'12" | 8d45'26" |
| 86 | Pravac | 475865.920567 5076354.275466 | 475866.453020 5076354.938716 | 38d45'26" | 38d45'26" |
| 87 | Kruzni luk | 475866.453020 5076354.938716 | 475870.892859 5076360.469201 | 38d45'26" | 45d15'7" |
| 88 | Pravac | 475875.929758 5076365.462002 | 475875.950043 5076365.482110 | 45d15'7" | 45d15'7" |
| 89 | Kruzni luk | 475875.950043 5076365.482110 | 475880.997144 5076370.485024 | 45d15'7" | 48d57'8" |
| 90 | Pravac | 475886.356597 5076375.151783 | 475886.392947 5076375.183435 | 48d57'8" | 48d57'8" |
| 91 | Kruzni luk | 475886.392947 5076375.183435 | 475901.505966 5076388.343138 | 48d57'8" | 51d2'57" |
| 92 | Pravac | 475917.090373 5076400.941050 | 475937.050620 5076417.076245 | 51d2'57" | 51d2'57" |
| 93 | Kruzni luk | 475937.050620 5076417.076245 | 475940.542620 5076419.899061 | 51d2'57" | 47d50'2" |
| 94 | Pravac | 475943.870810 5076422.913280 | 475947.110281 5076425.847149 | 47d50'2" | 47d50'2" |

Tablica 2.	Elementi iskolčenja

    - Vertikalni elementi trase

U vertikalnom smislu planirani nogostup je položena uz maksimalno uvažavanje postojećeg kolnika Cerske ceste i postojećeg terena.

Najmanji primjenjeni uzdužni nagib nivelete iznosi 0.65% što zadovoljava uvjet minimalnog uzdužnog nagiba za zatvoreni sustav odvodnje.

    - Prometni elementi

Prometnim rješenjem predviđena je horizontalna i vertikalna prometna signalizacija u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, NN 64/05, 155/05, NN 14/11) i hrvatskim normama.

Prometno rješenje je prikazano u grafičkom prikazu br. 3.

    - Odvodnja prometnice

Za odvodnju prometnice predviđen je zatvoreni sustav odvodnje koji obuhvaća postavljanje cestovnih rubnjaka jednostrano uz rub kolnika, na potezima izvedbe novog nogostupa, odvođenje oborinskih voda s kolnika ceste i nogostupa projektiranim uzdužnim i poprečnim nagibima u slivnike koji se spajaju na revizijska okna kanalizacije. Planirani kolektor odvodnje će se dovoditi do separatora ulja i masti, te konačno tlačnim cjevovodom ispuštati u otvoreni lateralni kanal Kraljevec u stacionaži km 0+065.00. Projektno rješenje spomenutog separatora prikazano je u grafičkom prilogu br. 7.

    - Uvjeti za izgradnju komunalne infrastrukture

U pojasu unutar regulacijskih linija duž cijelog promatranog poteza ulice treba obaviti zaštitu onih postojećih vodova komunalne infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje novih distributivnih vodova komunalne infrastrukture svih standardnih vrsta namijenjenih opsluživanju užeg i šireg područja uz prometnicu.

U tu svrhu definiran je prostorni raspored i širine pojaseva rezervirane za polaganje vodova komunalne infrastrukture pojedine vrste predviđene u koridoru ulice.

U grafičkim prikazima br. 6. i br. 8. prikazani su pojasevi za polaganje novih i zaštitu postojećih komunalnih instalacija.

Trase i širine pojaseva predložene ovim elaboratom obvezujuće su za sve projektante komunalne infrastrukture.

Mjesto i način priključivanja svih novih infrastrukturnih vodova odredit će se putem posebnih uvjeta građenja nadležne komunalne tvrtke odnosno koncesionara.

Poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba u pravilu izvoditi u zoni križanja prometnica.

Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, bilo same infrastrukture.

Sve vodove komunalne infrastrukture potrebno je projektirati i izgraditi kao jedinstvenu tehnološko-tehničku i prostornu cjelinu s priključkom na postojeću mrežu komunalne infrastrukture kojom će se osigurati njezina autonomnost u odnosu na svaku sljedeću fazu izgradnje infrastrukture.

Sustav javne odvodnje

Na predmetnoj lokaciji predviđen je razdjelni sustav sustav odvodnje. Za izvedbu javnog kanala odvodnje osiguran je koridor širine 1.5 m ispod sredine postojećeg kolnika.

Oborinsku odvodnju prometnih površina projektirati u skladu s poglavljem 2.2.6.

Ukupna predviđena dužina kolektora odvodnje iznosi cca 1160 m.

Sustav vodoopskrbe

Na promatranom potezu postoje  vodoopskrbni cjevovodi DUKTIL Ø800 mm i PEHD Ø90 mm za koje su osigurani pojasi širine 1.5 m. Ne planira se izgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda. Međutim, osigurani su koridori postojećeg vodovoda, prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih instalacija.

Elektronički komunikacijski vodovi

Na promatranom potezu postoje elektronički komunikacijski vodovi, položeni uglavnom izvan građevne čestice ceste. Ne planira se izgradnja novih EK vodova.

Elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete

Na promatranom potezu postoje elektroenergetski niskonaponske mreže. Vodovi javne rasvjete zračni su vodovi na postojećim nosačima s rasvjetnim tijelima. Ne planira se izgradnja novih EE vodova.

Plinoopskrba

Duž cijelog poteza izveden je plinovod Ø110 mm za koji je osiguran pojas minimalne šrine 1.5m. U grafičkom prikazu broj 6. Prikazano je izmještanje dijela instalacija plinovoda zbog minimalnih sigurnosnih koridora, u odnosu na ostalu komunalnu infrastrukturu.

Ne planira se izgradnja novih plinovoda.

    - Oblik i veličina građevne čestice

Planirani nogostup će se graditi na postojećim katastarskim česticama:

k.č. 9787/1 i 9787/2  (obje u posjedovnom listu broj 8343: Republika Hrvatska-javno dobro u općoj uporabi sa pravom upravljanja upravnog tijela grada Zagreba).

Za potrebe izgradnje novog nogostupa na istočnoj strani postojeće prometnice, postojeću katastarsku česticu Cerske ceste k.č. 9787/1 k.o.Sesvetski Kraljevec potrebno je povećati od dijelova sljedećih katastarskih čestica:

k.č. 3250 (Magdalenić Dragica, Ivan/R.Šatović, Sesvete, Selska cesta 40  udio 1/1)

k.č. 3251 (Šatović Branko, Ivan, Cerje. Stanka Šatovića 3, udio 1/1)

k.č. 3392 (Republika Hrvatska,  Prvostolni kaptol Zagrebački, Kaptol 27)

sve u k.o. Sesvetski Kraljevec.

Oblik i veličina građevne čestice te lomne točke planiranih granica građevne čestice prikazani su na grafičkom prikazu br. 4.

    - Uvjeti za oblikovanje i urbanu opremu

Uvjeti i smjernice ovog elaborata odnose se na onaj dio urbane opreme i oblikovanja koji su u neposrednoj funkciji uređenja ulice.

Kolnik, i nogostupe treba izvesti u asfaltbetonu. Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obrade kolničke plohe treba osigurati uvjete za sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih voda, te za minimalizaciju emisije buke kotača i prijenosa vibracija.

Izborom materijala i nagiba za rampe nogostupa u zonama pješačkih prijelaza poprijeko kolnika treba spriječiti sezonske opasnosti klizanja pješaka.

Nadalje treba osigurati uvjete za kontrolirani prihvat svih oborinskih voda i eventualno efluenata s kolnika i svih drugih površina unutar koridora prometnice i zapriječiti otjecanje otpadnih voda na površine kontaktnih zona. Zato u koridoru prometnice treba predvidjeti i izvesti nepropusne sabirne rigole, uređaje i vodove, te priključne vodove na javnu kanalizaciju.

Javna rasvjeta treba zadovoljiti estetsko-funkcionalne karakteristike prostora i svijetlo-tehničke normative.

Prometnicu treba opremiti odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom.

    - Uvjeti za nesmetani pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti

Pri izradi projektne dokumentacije i tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 151/05).

    - Mjere zaštite

Planirana prometnica na promatranom potezu omogućuje nesmetano kretanje vatrogasnih vozila radi adekvatne zaštite objekata, imovine i ljudi od požara. Kod izgradnje prometnice potrebno je pridržavati se: Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu, kao i svih drugih važećih propisa, koji reguliraju ovu problematiku.

U grafičkom prikazu br. 6. prikazan je situativni raspored vodova komunalne infrastrukture unutar regulacijskih linija planirane prometnice.

Cjelokupni sustav površinske odvodnje treba biti izveden vodonepropusno, počam od površinskog uređenja kolnika do upusta u kanalizaciju iz razloga zaštite podzemnih voda od eventualnog zagađenja.

Za vrijeme izgradnje i uređenja kolnika, nogostupa i zelenih površina treba spriječiti upuštanje otpadnih voda i drugih opasnih tvari u teren, odnosno odlaganje materijala bilo koje vrste.

Po završetku građevinskih i drugih radova potrebno je odstraniti sav preostali materijal, opremu i sl. te dovesti gradilište u stanje koje je prethodilo gradnji.