- OPIS PROJEKTA

Ovim projektnim zadatkom predviđena je izrada projektne dokumentacije – izvedbenog projekta s troškovnikom za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja ulice Ljudevita Posavskog, kao projekta izvanrednog održavanja koji se sastoji od slijedećih radova:

- Predmet ovog projekta izvanrednog održavanja je uređenje ulice Ljudevita Posavskog u dužini od cca 550 metara - od raskrižja s ulicom Pavla Šubića do rotora na raskrižju s ulicom Zavrtnica.

- Sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/16), ulica Ljudevita Posavskog je definirana kao glavna gradska ulica, za koju, u pravilu, širina prometne trake iznosi 3,25 m.

- Zona obuhvata predmetnog zahvata u prostoru ovim projektom izvanrednog održavanja predviđena je na k.č.br. 7529 k.o. Centar, koja je javna prometna površina.

- Dužina zahvata iznosi cca. 550 metara. Zona obuhvata u poprečnom profilu je cijeli kolnik, zaštitno zelenilo niskog i visokog raslinja (plantane), odvodni kanali oborinske vode, nogostupi, te razmotriti mogućnost uspostave biciklističke staze ili biciklističke trake u dogovoru s investitorom.

- Prometnicu treba opremiti nužnom horizontalnom prometnom signalizacijom, a postojeću vertikalnu prometnu signalizaciju treba dopuniti ili zamijeniti, tj. uskladiti s prometnim rješenjem iz izvedbenog projekta u široj zoni zahvata.

- Potrebno je analizirati učinkovitost postavljene javne rasvjete te, ako se ocijeni nužnim, istu zamijeniti i dopuniti.

- PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG

- Projektna dokumentacija za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja ulice Ljudevita Posavskog treba biti izrađena do razine izvedbenog projekta s troškovnikom u svemu u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 95/14), te Pravilnikom o sadržaju, namjeni, razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N. 140/13) kao i u skladu sa svim pozitivnim Zakonima i Pravilnicima koji uređuju područje prometne infrastrukture.

- Projektant je dužan dati izjavu kojom potvrđuje da je obišao teren na kojem je predmetna dionica prometnice, te prigodom izade ponude obuhvatiti sve činjenice dane u ponudbenoj dokumentaciji.

- Potrebne podloge – katastraske podatke o prometnici, te o postojećoj infrastrukturi unutar zone obuhvata predmetnog zahvata u prostoru projektant pribavlja samostalno.

- Projektant je dužan pribaviti potrebne posebne uvjete građenja od javnopravnih tjela, te izraditi varijantna rješenja, ista predočiti i predložiti Naručitelju optimalno rješenje koje će se razraditi do nivoa izvedbenog projekta izvanrednog održavanja.

- Projekt izvanrednog održavanja treba izvesti na osnovu čl. 30 Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), a posebnu pažnju treba obratiti na slijedeće:

  - situacija postojeće komunalne infrastrukture mora biti pregledna s prikazom svih vodova koji su u zoni zahvata, njihovim visinskim kotama, profilima cijevi i oznakama istih, te legendom;

  - odvodnja prometnice mora biti prikazana na posebnom situacijskom nacrtu, položajnom nacrtu odvodnje. Ovdje trebaju biti ucrtane i drenažne cijevi, na cijevima slivnik – šaht te trebaju biti iskazane dužine i padovi.

- Predviđeno eksploatacijsko razdoblje prometnice je 20 godina, a projektom određena kolnička konstrukcija mora izdržati srednje teško prometno opterećenje u tom periodu, kao i osovinsko opterećenje od najmanje 11,5 tona po osovini.

- Niveletu kolnika, pješačkih staza, bankina i kolnih prilaza treba zadržati postojećom ili uz minimalne korekcije. Projektom je potrebno predvidjeti uklanjanje postojećeg kolnika - sukladno rezultatima geomehaničkih ispitivanja (za koja će lokacije utvrditi projektant prilikom izrade projektne dokumentacije), debljine do 50 cm - te izvedbu nove kolničke konstrukcije za srednje teški promet.

- U sklopu projektnog rješenja potrebno je predvidjeti eventualno izmještene pojedine  stupove javne rasvjete radi uređenja prometnice prema projektnom zadatku.

- Glavni projektant je dužan izvršiti koordinaciju svih instalacija te izraditi poprečni i tlocrtni prikaz svih instalacija (javna rasvjeta, telekomunikacije, elektroinstalacije, vodoopskrba, oborinska kanalizacija...) te riješiti križanja s postojećim infrastrukturnim objektima i instalacijama, te uz suglasnost vlasnika instalacija predvidjeti zaštitu istih tijekom građenja kao i konačnu zaštitu.

- Potrebno je izraditi elaborat privremene regulacije prometa sukladno Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) te ostalim pozitivnim Zakonima i propisima.

- Prometno rješenje u sklopu projekta mora biti kompatibilno sa postojećom regulacijom prometa izvan granice građevnog zahvata. Prometno rješenje mora obuhvatiti svu prometnu opremu, kako postojeću tako i buduću.

- U položajnom nacrtu iskolčenja mora biti tablica s ispisom koordinata poligona točaka.

- Projekt treba izraditi:

- u tiskanom obliku po 7 (sedam) primjeraka – uvezenih u jednu ili više mapa, te

- u digitalnom obliku na CD-u u 2 (dva) primjerka (tekst u MS WORD-u, nacrti u *.dwg formatu, troškovnik u EXCEL-u – verzija s procijenjenom vrijednosti i bez cijena, cijeli projekt u *.pdf formatu).

- U sklopu projekta potrebno je izraditi detaljan troškovnik s detaljno opisanim stavkama, te iskazanom procjenom vrijednosti jediničnih cijena, te s ukupnim procijenjenim troškom izvođenja radova.

- Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prirediti prezentaciju na kojoj će ga detaljno upoznati s izvedbenim projektom.

- Nakon realizacije projekta, projektant je dužan pribaviti potrebnu dokumetaciju i obaviti evidenciju promijenjenog stanja u katastru nekretnina i katastru vodova u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove.

- SADRŽAJ PROJEKTA

Projektant se obavezuje pribaviti slijedeće podatke i podloge na temelju kojih će izraditi projektnu dokumentaciju:

- planske dokumente iz područja prometa,

- postojeće geodetske podloge zone obuhvata

- geomehaničku prospekciju / geomehanički elaborat koji će biti sastavni dio projektne tehničke dokumentacije

Projektant je dužan nakon izrade projektne dokumentacije, unutar roka predviđenog terminskim planom, ishoditi potrebne suglasnosti od Sektora za promet, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te suglasnost MUP-a, Službe za sigurnost cestovnog prometa.

Također je potrebno na projektnu dokumentaciju obavezno ishoditi suglasnosti od sljedećih javnih i komunalnih tvrtki:

- Gradska Plinara Zagreb,

- Vodoopskrba i odvodnja – Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istraživanja,

- Vodoopskrba i odvodnja – Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti,

- HEP-ODS, Elektra Zagreb,

- Gradski Ured za prostorno planiranje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet

- Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

- Zagrebački Holding - Zagrebački digitalni grad

Suglasnosti ostalih javnih i komunalnih tvrtki potrebno je ishoditi zbog mogućnosti kolizije s njihovim postojećim instalacijama.

Prilikom sastavljanja ponude potrebno je voditi računa o slijedećim programskim elementima za projektiranje:

- prikupljanje potrebnih katastarskih podloga u mjerilu 1:1000 i 1:500, koje će obuhvatiti predmetnu dionicu,

- pribavljanje geomehaničkog elaborata (temeljem po projektantu određenim pozicijama i dubinama geomehaničkih ispitivanja),

- izrada dijela projekta zaštite i izmještanja postojeće komunalne infrastrukture,

- projekte izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13 i 65/17), Zakonom o gradnji (N.N. 153/13 i 20/17), Zakonom o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),  Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast,

- prometnu signalizaciju potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu sa Zakonom o normizaciji (N.N. 80/13),

- sudjelovanje autora projektne dokumentacije na radnim sastancima u svrhu koordinacije s nadležnim tijelima i poduzećima,

- sve geodetske radove na terenu za potrebe izrade projekta kao i nabavku geodetskih i projektantskih podloga izvršiti o svom trošku, kao i troškove  pristojbi za odgovarajuću suglasnost,

- projekte isporučiti u 7 primjeraka s originalima teksta, situacijama i suglasnostima, a nakon izdavanja prometne suglasnosti dostaviti projektnu dokumentaciju i u digitalnom obliku (.dwg i .pdf).

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo sa navedenim Opisom projekta, projektnim zadatkom i uputama za sadržaj projekta, te na temelju istih je sastavljena naša ponuda; navedeno prihvaćamo u cijelosti te ovjerom prihvaćamo spomenute odredbe.

U __________, __. __. 2019. godine

# ZA PONUDITELJA:

____________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)