- OPIS PROJEKTA

Slika 1. prikaz područja obuhvata

Ovim projektnim zadatkom predviđena je izrada projektne dokumentacije – izvedbenog projekta s troškovnikom za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja Predškolske ulice i ulice Trnac u zoni OŠ Bukovac, kao projekta izvanrednog održavanja koji se sastoji od slijedećih radova:

- Predmet ovog projekta izvanrednog održavanja je uređenje Predškolske ulice, ulice Trnac sa ulicom Trnac I.odvojak te Mogilske ulice prema slici 1. u sklopu kojeg se predviđa uređenje svih kolnih i pješačkih površina

- Sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/16), sve navedene ulice su definirane kao gradske ulice, za koje, u pravilu, širina prometne trake iznosi 3,0 m.

- Zona obuhvata predmetnog zahvata u prostoru ovim projektom izvanrednog održavanja predviđena je na KO Maksimir: k.č. 306, 5160, 5161/1, 5162, 5156/3, i KO Remete: k.č. 3451, 3448/2, to jest javna prometna površina Predškolska ulica, ulica Trnac sa ulicom Trnac I.odvojak te Mogilska ulica

- Dužina zahvata iznosi cca. 0,7 kilometara te u poprečnom profilu uključuje cijeli kolnik i djelomično izvedene nogostupe

- Prometnicu treba opremiti nužnom horizontalnom prometnom signalizacijom, a postojeću vertikalnu prometnu signalizaciju treba dopuniti ili zamijeniti, tj. uskladiti s prometnim rješenjem iz izvedbenog projekta.

- PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PREDŠKOLSKE ULICE I ULICE TRNAC U ZONI OŠ BUKOVAC

- Projektna dokumentacija za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja Predškolske ulice i ulice Trnac u zoni OŠ Bukovac treba biti izrađena do razine izvedbenog projekta s troškovnikom u svemu u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14), Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 95/14),te Pravilnikom o sadržaju, namjeni, razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N. 140/13) kao i u skladu sa svim Zakonima i Pravilnicima koji uređuju područje prometne infrastrukture.

- Projektant je dužan dati izjavu kojom potvrđuje da je obišao teren na kojem je predmetna dionica prometnice, te prigodom izade ponude obuhvatiti sve činjenice dane u ponudbenoj dokumentaciji.

- Potrebne podloge – katastraske podatke o prometnici, te o postojećoj infrastrukturi unutar zone obuhvata predmetnog zahvata u prostoru projektant pribavlja samostalno.

- Projektant je dužan pribaviti potrebne posebne uvjete građenja od javnopravnih tjela, te izraditi varijantna rješenja, ista predočiti i predložiti Naručitelju optimalno rješenje koje će se razraditi do nivoa izvedbenog projekta izvanrednog održavanja.

- Projekt izvanrednog održavanja treba izvesti na osnovu čl. 30 Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14), a posebnu pažnju treba obratiti na slijedeće:

  - situacija postojeće komunalne infrastrukture mora biti pregledna s prikazom svih vodova koji su u zoni zahvata, njihovim visinskim kotama, profilima cijevi i oznakama istih, te legendom;

  - odvodnja prometnice mora biti prikazana na posebnom situacijskom nacrtu, položajnom nacrtu odvodnje. Ovdje trebaju biti ucrtane i drenažne cijevi, na cijevima slivnik – šaht te trebaju biti iskazane dužine i padovi.

- Predviđeno eksploatacijsko razdoblje prometnice je 20 godina, a projektom određena kolnička konstrukcija mora izdržati srednje teško prometno opterećenje u tom periodu, kao i osovinsko opterećenje od najmanje 11,5 tona.

- Niveletu kolnika, pješačkih staza, bankina i kolnih prilaza treba zadržati postojećom ili uz minimalne korekcije. Projektom je potrebno predvidjeti izvedbu nove kolničke konstrukcije za srednje teški promet te uklanjanje postojeće na mjestima gdje je to potrebno.

- U sklopu projektnog rješenja potrebno je predvidjeti eventualno izmještene pojedine  stupove javne rasvjete radi uređenja prometnice, kao i ostalih komunalnih instalacija i stupova, sve prema projektnom zadatku.

- U sklopu projektnog rješenja potrebno je planirati uređenje parkirališta u ulici Trnac kod k.br.67

- Glavni projektant je dužan izvršiti koordinaciju svih instalacija te izraditi poprečni i tlocrtni prikaz svih instalacija (javna rasvjeta, telekomunikacije, elektroinstalacije, vodoopskrba, oborinska kanalizacija...) te riješiti križanja s postojećim infrastrukturnim objektima i instalacijama, te uz suglasnost vlasnika instalacija predvidjeti zaštitu istih tijekom građenja kao i konačnu zaštitu.

- Prometno rješenje u sklopu projekta mora biti kompatibilno sa postojećom regulacijom prometa izvan granice građevnog zahvata. Prometno rješenje mora obuhvatiti svu prometnu opremu, kako postojeću tako i buduću.

- U sklopu Projekta izvanrednog održavanja Predškolske ulice i Ulice Trnac u zoni OŠ Bukovac potrebno je izraditi elaborat privremene regulacije prometa.

- U položajnom nacrtu iskolčenja mora biti tablica s ispisom koordinata poligona točaka.

- Projekt treba izraditi:

- u tiskanom obliku po 7 (sedam) primjeraka – uvezenih u jednu ili više mapa, te

- u digitalnom obliku na CD-u u 2 (dva) primjerka (tekst u MS WORD-u, nacrti u *.dwg formatu, troškovnik u EXCEL-u – verzija s procijenjenom vrijednosti i bez cijena, cijeli projekt u *.pdf formatu).

- U sklopu projekta potrebno je izraditi detaljan troškovnik s detaljno opisanim stavkama, te iskazanom procjenom vrijednosti jediničnih cijena, te s ukupnim procijenjenim troškom izvođenja radova.

- Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prirediti prezentaciju na kojoj će ga detaljno upoznati s izvedbenim projektom.

- Nakon izrade Projekta izvanrednog održavanja Predškolske ulice i ulice Trnac u zoni OŠ Bukovac projektant je dužan na isti ishoditi sve potrebne suglasnosti na projekt od nadležnih javnopravnih tijela, te na zahtjev Investitora dostaviti mu dokumentaciju iz koje se mogu isčitati datumi kada su zahtjevi za suglasnosti podneseni.

- Nakon realizacije projekta, projektant je dužan pribaviti potrebnu dokumetaciju i obaviti evidenciju promijenjenog stanja u katastru nekretnina i katastru vodova u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove.

- SADRŽAJ PROJEKTA

Projektant se obavezuje pribaviti slijedeće podatke i podloge na temelju kojih će izraditi projektnu dokumentaciju:

- planske dokumente iz područja prometa,

- postojeće geodetske podloge zone obuhvata

Projektant je dužan nakon izrade projektne dokumentacije, unutar roka predviđenog terminskim planom, ishoditi potrebne suglasnosti od Sektora za promet, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te suglasnost MUP-a, Službe za sigurnost cestovnog prometa.

Također je potrebno na projektnu dokumentaciju obavezno ishoditi suglasnosti od sljedećih javnih i komunalnih tvrtki:

- Gradska plinara Zagreb,

- Vodoopskrba i odvodnja – Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istraživanja,

- Vodoopskrba i odvodnja – Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti,

- HEP-ODS, Elektra Zagreb.

Suglasnosti ostalih javnih i komunalnih tvrtki potrebno je ishoditi ukoliko postoji mogućnost kolizije s njihovim postojećim instalacijama.

Prilikom sastavljanja ponude molimo Vas da vodite računa o slijedećim programskim elementima za projektiranje:

- prikupljanje potrebnih katastarskih podloga u mjerilu 1:1000 i 1:500, koje će obuhvatiti predmetnu dionicu,

- izrada dijela projekta zaštite i izmještanja postojeće komunalne infrastrukture,

- projekte izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13 i 65/17), Zakonom o gradnji (N.N. 153/13 i 20/17), Zakonom o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),  Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast,

- prometnu signalizaciju potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05, 64/05-ispravak, 155/05, 14/11) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu sa Zakonom o normizaciji (N.N. 80/13),

- sudjelovanje autora projektne dokumentacije na radnim sastancima u svrhu koordinacije s nadležnim tijelima i poduzećima,

- sve geodetske radove na terenu za potrebe izrade projekta kao i nabavku geodetskih i projektantskih podloga izvršiti o svom trošku, kao i troškove  pristojbi za odgovarajuću suglasnost,

- projekte isporučiti u 7 primjeraka s originalima teksta, situacijama i suglasnostima, a nakon izdavanja svih suglasnosti dostaviti projektnu dokumentaciju i u digitalnom obliku (.dwg i .pdf).

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo sa navedenim Opisom projekta, projektnim zadatkom i uputama za sadržaj projekta, te na temelju istih je sastavljena naša ponuda; navedeno prihvaćamo u cijelosti te ovjerom prihvaćamo spomenute odredbe.

U __________, __. __. 2019. godine

# ZA PONUDITELJA

____________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)