PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA ODRŽAVANJA OPREME MOSTOVA NA POTOKU LOMNICA (PRIGRADSKA, OBREŠKA I GRANIČARSKA) I POTOKU MOČIRAD (BREZOVIČKA)

Treba napraviti Projekt održavanja opreme mostova na potoku Lomnica (Prigradska, Obreška i Graničarska) i potoku Močirad (Brezovička) te mostu na Lipničkoj cesti III. Odvojak. Mostovi se nalaze na području gradske četvrti Brezovic koji povezuju prometne pravace unotar G:Č. Brezovica. Naslov projekta mora biti PROJEKT ODRŽAVANJA OPREME MOSTOVA NA POTOKU LOMNICA (PRIGRADSKA, OBREŠKA I GRANIČARSKA) I POTOKU MOČIRAD (BREZOVIČKA) TE MOSTU NA LIPNIČKOJ CESTI III. ODVOJAK. Projekt treba napraviti u pet primjeraka i snimiti na CD.

Svrha obnove opreme na mostovima je za koju treba napraviti projekt je povećanje sigurnosti prometa zbog dotrajalosti opreme na postojećim mostovima. Postojeće ograde su ili savijene od sudara s vozilima ili ih čak ni nema.

Troškovnik: Projekt mora sadržati troškovnik s količinama bez cijena (tzv ponudbeni troškovnik). Troškovnik sa količinom i sa cijenama napraviti posebno, u jednom primjerku dostaviti ga digitalno (putem e-maila) naručiocu. Troškovnik ne smije sadržavati stavku „paušalni radovi“, umjesto toga treba biti kom ili kompl. Svi betoni u troškovničkim stavkama moraju biti opisani, klasom i razredom izloženosti. Pogledati upute projektantu.

Treba poštivati sve odredbe:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

- Zakon o sigurnosti na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

PROJEKT ODRŽAVANJA OPREME MOSTOVA NA POTOKU LOMNICA (PRIGRADSKA, OBREŠKA I GRANIČARSKA) I POTOKU MOČIRAD (BREZOVIČKA) napraviti na nivou izvedbenog projekta.

Prilikom održavanja ogradnog temelja ne mijenjaju se osnovne namjene građevina u prostoru.

Oprema mosta na potoku Lomnica (raskrižje Prigradske, Obreške i Luje Naletilića)

Most se nalazi na sljedećim katastarskim česticama k.č. 3758, k.č. 3756/7 i k.č. 3771/1 sve k.o. Odranski Obrež. Potrebno je ukloniti postojeću ogradu te napraviti novu čeličnu ogradu sa vertikalnom ispunom. Također je potrebno predvidjeti obnavljanje betona na servisnim stazama.

Oprema mosta na potoku Lomnica (Obreška cesta prema streljani Luže)

Most se nalazi na katastarskoj čestici k.č. 3788 k.o. Odranski Obrež. Potrebno je ukloniti ostatke postojeće ab ograde te napraviti novu čeličnu ogradu sa vertikalnom ispunom. Također je potrebno predvidjeti obnavljanje betona na rubu mosta.

Oprema mosta na potoku Lomnica (Grančarska ulica)

Most se nalazi na sljedećim katastarskim česticama k.č. 4158/3 k.o. Brezovica i k.č. 4154/8 k.o. Kupinečki Kraljevec. Potrebno je ukloniti postojeću ogradu te napraviti novu čeličnu ogradu sa vertikalnom ispunom. Također je potrebno predvidjeti obnavljanje betona na servisnim stazama te bočnim pogledima.

Oprema mosta na potoku Močirad (Brezovička cesta kod dvorca Brezovica)

Most se nalazi na katastarskoj čestici k.č. 4158/1 k.o. Brezovica. Potrebno je ukloniti postojeću ogradu te napraviti novu čeličnu ogradu sa vertikalnom ispunom jer je postojeća devastirana kontaktom sa vozilom. Također je potrebno predvidjeti repariranje postojeći beton na rubovima propusta.

Oprema mosta na Lipničkoj cesti III. Odvojak

Most se nalazi na sljedećim katastarskim česticama k.č. 2846, 3058 i 3059 sve k.o. Dragonožec. Potrebno je postaviti novu čeličnu ogradu sa vertikalnom ispunom budući da na postojećem propustu ne postoji nikakva ograda. Beton na rubovima propusta nije potrebno reparirati jer je postojeći beton u vrlo dobrom stanju.

Projektant može ako uvidi da postoji potreba predvidjeti još opreme mosta. Vidjeti da li je potrebno staviti vertikalnu signalizaciju prije mostova.

Projekt izvanrednog održavanja potpornog zida treba napraviti na nivou izvedbenog projekta koji uz standardni tekstualni dio treba sadržavati sljedeće elemente:

Tekstualni dio:

- tehnički opis

- tehnički uvjeti izvođenja radova

- projektni zadatak, program kontrole i osiguranje kvalitete

- sve druge potrebne opise, uvijete, proračune i dr.

Nacrti:

- tlocrt, poprečni presjek i uzdužni presjek (pogled) mosta sa novom ogradom

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete je podloga za izradu elaborata tekućih ispitivanja koje mora obavljati izvođač radova i kontrolnih ispitivanja koja treba obavljati investitor. Program kontrole i osiguranja kvalitete se treba sastojati od sljedećih dijelova:

- popisa svih industrijskih materijala i proizvoda gdje treba navesti sve potrebne potvrde o suglasnosti – certifikate koje izvođač mora imati na gradilištu (npr. certifikat za: betonske tipske elemente, PE cijevi, drobljeni kameni materijal, geotekstil, AKZ zaštitne boje itd). Tehničke uvjete za proizvode kao npr prijelazne naprave itd.

- tražena svojstva industrijskih materijala i materijala proizvedenih na gradilištu, betonari ili asfaltnoj bazi (npr tražena svojstva za: betone – tražena tlačna čvrstoća, razred izloženosti, vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje, sol, v/c faktor, dopuštena količina iona klorida itd, asfaltna mješavina – granulometrijski sastav, udio bitumena, udio šupljina, ispuna šupljina bitumenom itd, izvedeni asfalt – traženji stupanj zbijenosti, debljina sloja, udio šupljina, povezanost slojeva (za habajući sloj), hvatljivost itd, nasipne materijale – maksimalno zrno, koeficijent neravnomjernosti, geotekstile, antikorozivne zaštite itd. Tražena svojstva moraju biti zadana prema zahtjevima HRN i OTU.

Pravila odnosa projektant – naručitelj – treća strana u postupku projektiranja

Prije početka projektiranja projektant mora kontaktirati osobu za kontakt radi radnog dogovora ili će biti kontaktiran od te osobe. Nakon izrade idejnog rješenja isto treba elektronskom poštom (word, pdf ili dwg datoteke) poslati naručitelju radi pregleda. Nakon završetka rada na projektiranju, projektant mora jedan neuvezeni projekt (ili projekt u PDFu) dostaviti naručiocu na pregled koji će projektantu nakon pregleda biti vraćen s potpisom potrebnih ispravaka ako istih bude. Poslije pregleda projektant će biti obaviješten i tada treba osobno doći po projekt i potrebne ispravke. Nakon izvršenih ispravaka treba projekt napraviti u pet primjeraka i snimku cijelog projekta na CDu te sve to isporučiti naručiocu.

U slučaju projektantove ocjene ili stvarne potrebe odstupanja od projektnog zadatka isto treba kontaktirati osobu za kontakt.

Osoba za kontakt: Vladimir Živković, tel 097/7119136

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _______________, dana__________2019.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

_________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)