PROJEKTNI ZADATAK

Grad Zagreb kroz Program prometne preventive, tehničke regulacije i sigurnosti prometa u svojim godišnjim planovima predviđa provedbu niza tehničko - regulativnih rješenja u području organizacije i vođenja cestovnog prometa, organizacije i razvoja naplate parkiranja, razvoja biciklističkog i pješačkog prometa te drugih mjera za poboljšanje uvjeta za sigurno i neometano odvijanje prometa na području Grada Zagreba.

U skladu s navedenim, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju - prometni elaborat na izvedbenoj razini u odgovarajućem broju primjeraka koji će na temelju analize postojećeg stanja predložiti mjere tehničke regulacije i organizacije prometa s ciljem poboljšanja prometne situacije na području mjesnih odbora Hrelić i Jakuševec koji se nalaze u Gradskoj četvrti Novi Zagreb – istok.

Tehničko – regulativna rješenja koja se u izradi ovog prometnog elaborata trebaju razmatrati su:

- postava, izmještanje, dopuna ili uklanjanje prometne signalizacije i opreme radi ostvarivanja uvjeta za kvalitetnije i sigurnije odvijanje pješačkog, biciklističkog i motornog prometa,

- određivanje ili promjena prometnica sa pravom prvenstva prolaza, odnosno propisno označavanje i dopuna prometne signalizacije na raskrižjima u skladu sa postojećom regulacijom prometa,

- uspostava jednosmjerne ili dvosmjerne regulacije prometa, odnosno promjena smjera vožnje u postojećim jednosmjernim ulicama radi bolje distribucije prometnih tokova na prometnoj mreži sa mogućnošću dobivanja prostora za kretanje pješaka i/ili parkiranje vozila,

- uspostava zona smanjene brzine kretanja vozila npr. „zona 30“ ili „zona smirenog prometa“ ako prometno - sigurnosna situacija to zahtijeva (učestale prometne nezgode ili nesreće, smanjena sigurnost pješaka koji se zbog nedostatka nogostupa moraju kretati kolnikom te općenito nedostatak prometno - tehničkih uvjeta za istovremeno sigurno i neometano kretanje pješaka, motornih vozila i parkiranje vozila,

- postavljanje opreme za smirivanje i usmjeravanje prometa: izbočina za smirivanje prometa, izvedba pješačkih prijelaza kao uzdignutih ploha, postava elastičnih i/ili metalnih zaštitnih stupića, katadioptera, prometnih ogledala i dr.,

- uspostava parkirališnih mjesta na što većem broju površina u zoni obuhvata,

- definiranje i označavanje površina na kojima je s ciljem neometanog i sigurnog odvijanja prometa potrebno posebno (dodatno) naglasiti zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila putem horizontalne i/ili vertikalne prometne signalizacije,

- prilagodba postojeće biciklističke infrastrukture Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16) te u skladu s istim uspostava novih biciklističkih staza i/ili traka gdje za to postoje prometno - tehnički uvjeti,

- utvrđivanje biciklističkih trasa (koridora) i označavanje kolnika sa horizontalnim oznakama za zajedničko prometovanje biciklističkog i motornog prometa (eng., „sharrow“) te horizontalnim oznakama „preporučena brzina 30 km/h“ (primjer Gajeva, Preradovićeva, Primorska, Kranjčevićeva ul.),

- uspostava parkirališta za bicikle i/ili mopede/motocikle na lokacijama na kojima za to postoji povećana potražnje (škole, ambulante, javne ustanove, trgovački i slični sadržaji),

- izmještanje, uspostava novih ili ukidanje TAXI stajališta te obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije postojećih stajališta s ciljem povećanja sigurnosti prometa ili propusne moći dijelova prometne mreže.

Uz gore navedeno potrebno je voditi računa o sljedećim programskim elementima za projektiranje:

- Po zaprimanju Narudžbenice odabrani ponuditelj dužan je kontaktirati Sektor za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet radi uvođenja u posao o čemu će biti sastavljen odgovarajući zapisnik. Naručitelj će osigurati potrebnu studijsku i projektnu dokumentaciju koja se odnosi na područje obuhvata ukoliko ona postoji.

- Obaveza je projektanta da prije predlaganja rješenja i izrade projektno - tehničke dokumentacije kontaktira Gradsku četvrt i Mjesni odbor zone obuhvata radi dobivanja što boljeg uvida u prometnu problematiku na tom području te da u cijelosti sagleda situaciju na terenu i utvrdi činjenično stanje.

- Projektant je dužan prema potrebi tijekom izrade projekta samostalno organizirati radne sastanke sa predstavnicima mjesne samouprave, gradskih i komunalnih službi radi usklađivanja aktivnosti i izbjegavanja mogućih problema prilikom realizacije projekta.

- Projektant je na zahtjev dužan izvještavati Naručitelja o statusu izrade projektno - tehničke dokumentacije te se prema potrebi odazivati na koordinacije sa predstavnicima Gradske četvrti, mjesnog odbora i policijom, osobito u završnoj fazi izrade projekta.

- U analitičkom dijelu prometnog elaborata postojeću prometnu situaciju potrebno je prezentirati opisno, tablično i grafički (na preglednoj karti označiti zone prometnog zagušenja, lokacije sa značajnijim brojem prometnih nezgoda/nesreća i sl.).

- Postojeću i novopredloženu regulaciju prometa sa svom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom te prometnom opremom, potrebno je prikazati na zasebnim grafičkim prikazima (preglednim mapama).

- Na pojedinačnim grafičkim prikazima novih prometnih rješenja po dijelovima zone obuhvata,  svu postojeću signalizaciju i opremu koja se zadržava potrebno je označiti drugom bojom kako bi se jasno razlikovala od novo planirane.

- Analiza sigurnosti prometa temeljem statistika MUP-a mora sadržavati broj i vrstu (strukturu) prometnih nesreća unazad 5 (pet) godina od dana uvođenja u posao.

- Poseban naglasak na sigurnost prometa potrebno je pridodati zonama dječjih vrtića, škola, domova zdravlja i drugih lokacija gdje se kreće ili okuplja veći broj pješaka. Na takvim je lokacijama poželjno planirati i postavu dinamičke prometne signalizacije sa autonomnim (solarnim) napajanjem: „oprez škola“, „djeca/pješaci na cesti“, „obilježeni pješački prijelaz“, detektori brzine sa tekstom „usporite“ i sl.

- Cjelovito rješenje prijedloga postave nove prometne signalizacije i opreme potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16), Pravilnikom o sadržaju, namjeni razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) te odgovarajućim usvojenim normama u skladu s člankom 53. Zakona o normizaciji (NN 80/13). Predložena prometna rješenja moraju biti usklađena i sa svim podzakonskim propisima koja vrijede za područje Grada Zagreba, a projektno - tehnička dokumentacija mora sadržavati sve što je potrebno za izvođenje radova.

- U sklopu izrade ovog elaborata projektant može predlagati i izvođenje manjih građevinsko - tehničkih zahvata koji se odnose na eventualne korekcije polumjera privoza raskrižja unutar koridora prometnice, upuštanje rubnjaka na pješačkim i/ili biciklističkim prijelazima za što je potrebno izraditi snimak postojećeg stanja te ortofoto i geodetsku podlogu za projektiranje.

- Sve aktivnosti vezane za izradu projekta Ponuditelj provodi o svom trošku i organizaciji; nabavu potrebnih geodetskih i drugih podloga za pojedine lokacije na kojima se predlažu manje građevinske korekcije (u mjerilu 1:1000 i 1:500), troškove pristojbi za ishođenje eventualno potrebnih suglasnosti nadležnih službi i poduzeća i sl.

- Projektant se obvezuje tijekom izvođenja radova na realizaciji usvojenih prometnih rješenja iz prometnog elaborata, davati dodatna pojašnjenja dijelova tehničke dokumentacije.

- Potrebno je izraditi troškovnik svih radova koje prometni elaborat predviđa, a koji trebaju biti grupirani prema vrsti: vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, prometna oprema, manji građevinski zahvati itd.

- Završnu varijantu prometnog elaborata odabrani ponuditelj mora dostaviti Naručitelju u 2 (dva) primjerka svaki u tiskanom te elektronskom (.pdf) obliku na pregled i eventualne korekcije, nakon čega će isti biti upućeni na suglasnost Službi za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke.

- Po dobivanju suglasnosti od Ministarstva unutarnjih poslova - Službe za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke, odabrani ponuditelj mora dostaviti još 5 istih (finalnih) primjeraka elaborata u tiskanom obliku te u .pdf. i .dwg formatima (na prijenosnom mediju za pohranu podataka ili putem elektroničke pošte).

- Sažetak rezultata analize postojećeg stanja te prijedloga svih izmjena i novosti u zoni obuhvata, potrebno je na zahtjev naručitelja izraditi u sažetom tekstualnom obliku za potrebe informiranja javnosti te u obliku PowerPoint prezentacije.

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo sa gore navedenim projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda te ga svojim potpisom i ovjerom prihvaćamo u cijelosti.

U ______________________, ______ 2019.

Za ponuditelja:

__________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)