PROJEKTNI ZADATAK

Grad Zagreb kroz Program prometne preventive, tehničke regulacije i sigurnosti prometa u svojim godišnjim planovima predviđa provođenje brojnih tehničko – regulativnih mjera s ciljem poboljšanja sigurnosti, organizacije i vođenja motornog, pješačkog i biciklističkog prometa.

U skladu s navedenim ciljevima, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju na izvedbenoj razini koja će na osnovi analize postojećeg stanja i potreba utvrđenih u suradnji sa relevantnim udrugama i nadležnim gradskim uredima, predvidjeti postavu taktilnih površina uz pomoć kojih će se poboljšati uvjeti za kretanje slijepih i slabovidnih osoba na području terminala i važnijih čvorišta i stajališta javnog gradskog prijevoza u Gradu Zagrebu.

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je voditi računa o slijedećim programskim elementima:

- Potrebno je izvršiti analizu postojećeg stanja infrastrukture koja pomaže pri kretanju slijepih i slabovidnih osoba u zoni obuhvata (taktilne površine i zvučni signalizatori na semaforiziranim raskrižjima i pješačkim prijelazima)

- Rezultate analize potrebno je predočiti u tekstualnom i grafičkom obliku na preglednoj mapi (utvrditi postojeću duljinu taktilnih površina)

- Na preglednoj mapi potrebno je označiti sva semaforizirana raskrižja i pješačke prijelaze na kojima su instalirani zvučni signalizatori te sve pozicije na kojima su postavljene taktilne površine uz naznaku vrste: gumene/plastične (lijepljene) ili integrirane u podlogu.

- Potrebno je utvrditi da li na određenim trasama i lokacijama gdje su instalirani signalizatori nedostaju taktilne površine te predvidjeti njihovo postavljanje, obnovu ili zamjenu.

- Prije planiranja ruta na kojima bi se postavljale taktilne površine, potrebno je kontaktirati Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom kako bi se u koordinaciji sa udrugama slijepih i slabovidnih osoba utvrdili konkretni zahtjevi i objektivne potrebe na određenim lokacijama.

- Pri planiranju ruta i lokacija na kojima bi se postavljale taktilne površine potrebno je imati u vidu da je za područje Gradske četvrti Donji grad izrađen Prometni elaborat za uspostavu prometnih površina za zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa (PGT Škunca) kojeg je potrebno uzeti u obzir radi usklađivanja pozicija prometne signalizacije i opreme.

- Pri planiranju ruta i lokacija na kojima bi se postavljale taktilne površine potrebno je imati u vidu da je izrađen Projekt poboljšanja uvjeta za kretanje slijepih i slabovidnih osoba na području gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad – Medveščak (IPZ d.d.) kojeg je potrebno uzeti u obzir radi usklađivanja sa istim

- Prilikom analize i planiranja trasa potrebno je voditi računa o postojanju stalnih ili povremenih fiksnih i pomičnih prepreka: suženja nogostupa, rasvjetni stupovi, stupići na pješačkim prijelazima i drugim površinama, posude i kontejneri za otpad, terase ugostiteljskih objekata i sl.

- Potrebno je izraditi troškovnik potrebnih radova u kojem će biti naznačene količine i vrste  taktilnih površina po svakoj pojedinoj dionici, odnosno lokaciji.

- Projektno tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebno za nesmetano izvođenje radova te biti usklađena sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 do 108/17), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 do 39/19), Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05 do 14/11) te ostalim zakonskim i pod zakonskim propisima kojima je ovo područje regulirano.

- Obaveza je projektanta da prije izrade projektno tehničke dokumentacije u cijelosti sagleda situaciju na terenu i utvrdi činjenično stanje, posebice za svaku pojedinačnu lokaciju na kojoj se planira intervencija.

- Projektant se obvezuje tijekom izvođenja radova na osnovi predloženih i usvojenih prometnih rješenja, davati dodatna pojašnjenja dijelova tehničke dokumentacije, a u slučaju potrebe izvršiti neophodne izmjene ili dopune iste.

- Projektant je dužan izrađenu projektnu dokumentaciju dostaviti Sektoru za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet  koji će nakon revizije iste te ishođenja prethodne suglasnosti Službe za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke, izdati prometno mišljenje/suglasnost.

- Sastavni dio projektne dokumentacije treba biti i korespondencija između projektanta i nadležnog gradskog Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te udruga slijepih i slabovidnih osoba kao dokaz da su isti bili konzultirani prilikom izrade projekta.

- Nakon ishođenja prometne suglasnosti/mišljenja gotovi Projekt potrebno je dostaviti u 6 primjeraka s originalima teksta, situacijama i suglasnostima te u digitalnom obliku (.dwg i .pdf).

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _________________________, _______._______. 2019.

(mjesto)                            (datum)

M.P.                   Za ponuditelja:

___________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe,

ukoliko je primjenjivo)