P  R  O  J  E  K  T  N  I  	Z  A  D  A  T  A  K

ZA IZRADU PROJEKTA ZAMJENE PRIJELAZNIH NAPRAVA

VIJADUKTA SAVA - ODRA

Vijadukt na Jadranskoj aveniji premošćuje široki odteretni kanal Sava – Odra. Sastoji se od dva mosta, zapadnog kojim se izlazi iz Zagreba i istočnog, kojim se ulazi u Zagreb.

Oba mosta su prednapeta armirano betonska građevina sa 17 polja raspona 24,50 m svako i jednim krajnjim poljem raspona 18,92 m, što čini ukupnu dužinu vijadukta  L = 435,42 m. Kolnik oba mosta sadrži tri prometna traka svaki širine 3,5 m, pješački hodnik širine 2,67 m i poslužnu stazu širine 0,90 m. Ukupna širina svakog mosta je 13,98 m. Prometno opterečenje je vrlo jako.

Na svakom mostu nalazi se sedam prijelaznih naprava. Na zapadnom mostu to su Falcon naprave od armiranog asfalta a na istočnom mostu su Polirolove Polidil neoprenske naprave.

Ukupna dužina polja odijeljenih prijelaznim napravama na oba mosta je 73,50 m. Prije sanacije prijelazne naprave bile su čelične za pomake 80 mm. Ove naprave su u prethodnom razdoblju na zapadnom mostu zamijenjene napravama od armiranog asfalta tipa „Falcon“ za pomake od 50 mm (+-25 mm), a na istočnom mostu Polirolovim Polidil neoprenskim napravama. Svih 14 prijelaznih naprava više nije u zadovoljavajućem stanju. Na istočnom mostu je zbog lošeg stanja Polirolovih naprava jedan prometni trak stavljen van funkcije, a na zapadnom mostu sve Falcon naprave su popucale pa voda prodire u rasponsku konstrukciju i podmostje te čini štetu.

Predložene nove prijelazne naprave :

Treba promijeniti svih 14 prijelaznih naprava. Nove naprave trebaju biti takve da omoguće minimalni pomak od 80 mm (+-40 mm). Postojeće naprave koje treba mijenjati nisu sidrene u beton i zato se predlaže da se nove naprave isto ne sidre u beton. To će skratiti rok izvedbe i smanjiti troškove sanacije. Zato nove naprave trebaju biti tzv. sinusoidalne naprave s čeličnom nazubljenom letvom i gumenom brtvom kao npr. Tensa crete RE-LS 100 (+-50) prikazane na donjoj slici ili slične.

Naprave postavljene na nadvožnjaku Hrašće

Treba napraviti izvedbeni projekt zamjene prijelaznih naprava. Projekt treba napraviti u dvije knjige. Naslov prve knjige mora biti  „ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA ISTOČNOM VIJADUKTU „SAVA – ODRA“ NA JADRANSKOJ AVENIJI“, a naslov druge knjige treba biti „ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA ZAPADNOM VIJADUKTU „SAVA – ODRA“ NA JADRANSKOJ AVENIJI“. Projekt treba napraviti na razini izvedbenog projekta, svaka knjiga u šest primjeraka i jedan CD. Svi nacrti na CD trebaju biti u DWG i PDF formatu. Svaka knjiga mora sadržati troškovnik svojeg objekta s količinama bez cijena (tzv. ponudbeni troškovnik). Troškovnik s količinama i s cijenama treba napraviti posebno, u jednom primjeru i dostaviti ih naručitelju kao excel datoteku u digitalnom obliku. Troškovnici ne smiju sadržati stavku „paušalni radovi“, nego npr uređenje gradilišta kom 1, kompl 1 itd. U svim troškovničkim stavkama koje se odnose na betone treba biti i kratki opis svojstava gradiva : klase betona, razred izloženosti, maksimalni granulat, otpornost na mraz i sol, cikluse smrzavanja, konzistencija i sadržaj klorida.

Svrha sanacije za koju treba napraviti projekt je produljenje životnog vijeka konstrukcije, zadovoljenje nosivosti prema današnjim propisima, zadovoljenje svih prometnih, urbanističkih i drugih uvjeta građenja prema današnjim standardima te ostvarivanje funkcionalnog i tehnički ispravnog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

Pri tome treba poštivati sve odredbe Zakona o gradnji (NN 153/13, izmjene i dopune NN 20/2017), Zakona o cestama (NN 153/09, 84/2011), Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/2014), Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014 ), Pravilnik o uvjetima i stručnim zanimanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu, te polaganju stručnog ispita i drugi pozitivni zakoni i propisi.

Projekt izvanrednog održavanja mosta treba napraviti na nivou izvedbenog projekta u skladu s „Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (53/02 i 20/17)“ a projekt mora biti opremljen prema članku 23. i članku 24. (sadržaj izvedbenog projekta) istog pravilnika. Također treba poštovati članke 25., 26. i 27. (snimak postojećeg stanja građevine) navedenog pravilnika.

Isto tako primjenjuju se TPBK (NN 101/05), Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (HC-HAC, Zgb. prosinac 2001.).

Prilikom sanacije ne mijenjaju se važeći lokacijski uvjeti i osnovna namjena građevine u prostoru.

Osvrt na dio projekta kojem treba posvetiti posebnu pažnju :

- Predviđa se zamjena naprava najprije na jednom mostu (istočnom ili zapadnom) a nakon toga na drugom mostu. Za vrijeme zamjene naprava na jednom mostu na drugom mostu se postavljaju četiri sužena prometna traka za odvijanje obostranog prometa.

- Brza zamjena prijelazne naprave. To znači da izvođač može izvoditi radove u tri smjene (24 h dnevno) kako bi što prije završio radove i pustio promet.

- Uklanjanje stare prijelazne naprave gdje treba razbijati beton treba izvoditi vodom pod visokim tlakom, a ne pneumatskim čekićem (Na taj način čuva se konstrukcija mosta jer voda pod visokim tlakom za razliku od pneumatskog čekića ne razara strukturu betona i ne otvara mikropukotine u betonu što smanjuje trajnost konstrukcije).

- Trajnost prijelazne naprave od najmanje 20 godina i sposobnost izvođača i proizvođača prijelaznih naprava da ponude garanciju. Garancija na dijelove mora biti najmanje 5 godina.

- Lagana promjena brtvene gume na čeličnim prijelaznim napravama. Na starim čeličnim prijelaznim napravama ta guma se vrlo teško mijenjala i ako se ne zamijeni u roku od 5 do 7 godina, toliko se sljubi s čeličnim letvama da se na kraju uopće ne može zamijeniti. Zato sve stare prijelazne naprave propuštaju vodu jer ta guma više ne funkcionira.

- Nove prijelazne naprave moraju imati dovoljnu fleksibilnost da omoguće podizanje rasponske konstrukcije min 15 mm kako bi se u budućnosti mogli mijenjati ležajevi.

- Program kontrole i osiguranja kvalitete – PKOK treba se sastojati od slijedećih dijelova :

- Popisa svih industrijski proizvedenih materijala i proizvoda, gdje treba navesti sve potrebne potvrde sukladnosti – certifikate koje izvođač mora imati na gradilištu.

- Dokaz kvalitete prijelazne naprave koji sadrži : Certifikat o sukladnosti s HRN ili EN, Izvještaj o početnom ispitivanju naprave, Izjava o stalnosti svojstava naprave, Izjava o stalnosti svojstava vijaka i matica, Tehnološki postupak AKZa, Kvalifikacija postupka zavarivanja, Garantna izjava.

- Tražena svojstva industrijskih materijala i materijala proizvedenih na gradilištu, betonari ili asfaltnoj bazi (npr tražena svojstva za : betone - tražena tlačna čvrstoća, razred izloženosti, vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje, sol, v/c faktor, dopuštena količina iona klora itd. Asfaltnu mješavinu : granulometrijski sastav, udio bitumena, udio šupljina, ispuna šupljina bitumenom itd., izvedeni asfalt – traženi stupanj zbijenosti, debljina sloja, udio šupljina, povezanost slojeva (za habajući sloj), hvatljivost itd.  Tražena svojstva moraju biti zadana prema zahtjevima HRN i OTU.

- Kontrolnih ispitivanja radova i materijala (broj uzoraka, raspored uzimanja uzoraka za beton, bitumenske trake, asfalte).

D)	Geodetski radovi

Treba predvidjeti snimanje kolnika prije uklanjanja asfalta i prijelaznih naprava, nakon uklanjanja prijelaznih naprava i betona te nakon postave naprava i betona.

E)   Instalacije

Na vijaduktima nema instalacija.

Oprema izvedbenog projekta

- Geodetski snimak starih prijelaznih naprava (geodetska podloga za izradu projekta)

- Tlocrt i poprečni presjek postojećih prijelaznih naprava

- Tlocrt, uzdužni presjek s visinskim i položajnim kotama i poprečni presjek novih prijelaznih naprava na kolniku i na pješačkim stazama s opisom dijelova naprava.

- Detalji novih prijelaznih naprava.

- Tekstualni dio projekta s tehničkim i tehnološkim opisom zamjene naprava, redosljedom izvođenja radova, programom kontrole (PKOK), popisom potrebne mehanizacije,  projektantskim troškovnikom i ostalim.

Promet za vrijeme sanacije

Cjelokupan promet prebacuje se na istočni ili zapadni most, uz privremenu regulaciju prometa. Na drugom mostu za vrijeme zamjene naprava nema prometa. Nakon izvršene zamjene naprava i stvrdnjavanja betona, cjelokupan promet se prebacuje na taj most a zamjena naprava se nastavlja na drugom mostu.

Pravila odnosa projektant – naručitelj – treća strana u postupku projektiranja

Nakon završetka rada na projektiranju, projektant mora PDF verziju projekta (tzv DRAFT) elektronskom poštom dostaviti naručitelju na pregled. Nakon ispravka eventualnih nedostataka projektant treba projekt napraviti u šest primjeraka i snimku cijelog projekta zajedno s geodetskim snimkom na CD te sve to zajedno s posuđenom tehničkom dokumentacijom isporučiti naručiocu.

U slučaju projektantove ocjene ili stvarne potrebe odstupanja od projektnog zadatka treba kontaktirati osobu za kontakt. Isto tako, kad zatreba privremena regulacija prometa za vrijeme eventualnih istražnih radova, pregleda objekta, geodetskog snimanja ili sličnog treba kontaktirati osobu za kontakt. Privremena regulacija prometa za potrebe geodetskog snimanja i/ili uzimanja uzoraka je na trošak investitora. Isplata izvršenog posla vršit će se prema odredbama ugovora.

Projektant će dobiti svu potrebnu tehničku dokumentaciju na posudbu za vrijeme projektiranja koja nakon izvršenog posla mora naručiocu biti vraćena zajedno s projektnim elaboratima.

U slučaju projektantove ocjene ili stvarne potrebe odstupanja od projektnog zadatka isto treba kontaktirati osobu za kontakt.

Osoba za kontakt : Nenad Zidar, telefon 01/6100934

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _________________________, _______._______. 2020.

(mjesto)                                 (datum)

M.P.                   Za ponuditelja:

___________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe,

ukoliko je primjenjivo)