ZA PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA GORNJEG STROJA I OPREME NADVOŽNJAKA AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA (RANŽIRNI KOLODVOR)

Treba napraviti projekt izvanrednog održavanja nadvožnjaka u Aveniji Većeslava Holjevca. Nadvožnjak se nalazi na glavnoj cesti u području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok koja prometno povezuje grad Zagreb sa Velikom Goricom. Naslov projekta mora biti PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA GORNJEG STROJA I OPREME NADVOŽNJAKA U AVENIJI VEĆESLAVA HOLJEVCA (RANŽIRNI KOLODVOR) na k.č.br. 2320/1, 2327, 2328, 2329/1, 2331/1 sve k.o. Zaprudski otok i k.č.br. 4967, 4968, 4327/1 k.o. Odra. Projekt treba napraviti u pet primjeraka i snimiti na CD.

Svrha sanacije za koju treba napraviti projekt je zamjena postojeće opreme koja je dotrajala novom opremom kako bi nadvožnjak mogao ispuniti svoj očekivani projektirani vijek.

Troškovnik: Projekt mora sadržati troškovnik s količinama bez cijena (tzv ponudbeni troškovnik). Troškovnik sa količinom i sa cijenama napraviti posebno, u jednom primjerku dostaviti ga digitalno (putem e-maila) naručiocu. Troškovnik ne smije sadržavati stavku „paušalni radovi“, umjesto toga treba biti kom ili kompl. Svi betoni u troškovničkim stavkama moraju biti opisani, klasom i razredom izloženosti. Pogledati upute projektantu.

Treba poštivati sve odredbe:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

- Zakon o sigurnosti na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15)

- Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Projekt izvanrednog održavanja propusta treba napraviti na nivou izvedbenog projekta u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02).

Prilikom sanacije propusta ne mijenja se osnovna namjena građevine u prostoru.

Projektom je na propustu je potrebno obuhvatiti sljedeće:

- Pješačka staza s rubnjacima, završni sloj asfalta na pješačkim stazama je potpuno propao kao i rubnjaci koji na pojedinom dijelovima i nema. Potrebno je zamijeniti postojeći degradirani asfalt i postojeće oštećene rubnjake sa novim asfaltom i rubnjacima u punoj dužini mosta. Isto tako potrebno je sanirati razna sitna oštećenja nosive konstrukcije pješačkih staza.

- Zaštitna pješačka ograda, elastična odbojna ograda, zaštitna ograda za željeznicu i zaštita od napona, sve zaštitne ograde su nadživjele svoj uporabni vijek, korozija je neke dijelove ograde u potpunosti uništila. Na istočnoj strani nadvožnjaka zaštitna ograda za željeznicu ne postoji odnosno davno je uklonjena. Potrebno je zamijeniti sve postojeće zaštitne ograde s novim ogradama sa AKZom. Prijedlog da se AKZ odradi cinčanjem. Potrebno će biti ishoditi suglasnost Hrvatskih željeznica za promjenom zaštitne ograde za željeznicu i zaštitu od napona jer HŽ ima svoje uvijete za promjenu zaštite odnosno napraviti elaborat na koji će HŽ dati suglasnost.

- Oborinska odvodnja, na istočnom nadvožnjaku ne postoji oborinska odvodnja pa se voda procjeđuje kroz konstrukciju mosta, odvodnja je nekad i postojala ali je odavno izvan funkcije. Potrebno je obnoviti oborinsku odvodnju na istočnom nadvožnjaku.

- Postavljanje nove odbojne ograde uz pješačku stazu na istočnom nadvožnjaku, na dužini cijele pješačke staze trebalo bi postaviti elastičnu odbojnu ogradu kako bi zaštitili pješake od naleta auta. Kako je pješačka staza uska bili bi poželjno postaviti jednostranu ogradu bez deistancera kako bi što manje uzeli od pješačke površine.

- Obnova vertikalne i horizontalne signalizacije

- Ostali nenavedeni nedostaci, gore su nabrojani zahvati koji moraju biti sadržani u Projektu izvanrednog održavanja gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka u Aveniji Većeslava Holjevca. Nakon pregleda lokacije od strane projektanta koji osim navedenih traženih zahvata za izvedbeni projekt može uvrstiti na osnovu svog iskustva iz projektiranja ili nadzora građenja sličnih objekata i nove stavke (u dogovoru sa investitorom) koje smatra nužnima da projekt sanacije gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka bude potpun.

Projekt izvanrednog održavanja propusta treba napraviti na nivou izvedbenog projekta koji uz standardni tekstualni dio treba sadržavati sljedeće elemente:

Tekstualni dio:

- tehnički opis

- tehnički uvjeti izvođenja radova

- projektni zadatak, program kontrole i osiguranje kvalitete

- potrebne proračune mehaničke otpornosti i stabilnosti

- sve druge potrebne opise, uvijete, proračune i dr.

Nacrti:

- tlocrt, poprečni presjek i uzdužni presjek nadvožnjaka

- situacija prometne horizontalne i vertikalne signalizacije

- nacrti nove odvodnje na istočnom nadvožnjaku

- normalni poprečni profil prometnice i pješačkog nogostupa na nadvožnjaku

- nacrt zaštitne pješačke ograde

- nacrt elastične odbojne ograde

- nacrt zaštitne ograde za željeznicu i zaštite od napona

- sve druge potrebne tlocrte, presjeke, detalje i dr

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete je podloga za izradu elaborata tekućih ispitivanja koje mora obavljati izvođač radova i kontrolnih ispitivanja koja treba obavljati investitor. Program kontrole i osiguranja kvalitete se treba sastojati od sljedećih dijelova:

- popisa svih industrijskih materijala i proizvoda gdje treba navesti sve potrebne potvrde o suglasnosti – certifikate koje izvođač mora imati na gradilištu (npr. certifikat za: betonske tipske elemente, PE cijevi, drobljeni kameni materijal, geotekstil, AKZ zaštitne boje itd). Tehničke uvjete za proizvode kao npr prijelazne naprave itd.

- tražena svojstva industrijskih materijala i materijala proizvedenih na gradilištu, betonari ili asfaltnoj bazi (npr tražena svojstva za: betone – tražena tlačna čvrstoća, razred izloženosti, vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje, sol, v/c faktor, dopuštena količina iona klorida itd, hidroizolacijski premaz – prionjivost, vodonepropusnost, otpornost na mraz i sol, sposobnost za premoštenje pukotina, asfaltna mješavina – granulometrijski sastav, udio bitumena, udio šupljina, ispuna šupljina bitumenom itd, izvedeni asfalt – traženji stupanj zbijenosti, debljina sloja, udio šupljina, povezanost slojeva (za habajući sloj), hvatljivost itd, nasipne materijale – maksimalno zrno, koeficijent neravnomjernosti, geotekstile, antikorozivne zaštite itd. Tražena svojstva moraju biti zadana prema zahtjevima HRN i OTU.

- kontrolnih ispitivanja radova i materijala za beton (broj uzoraka, raspored uzimanja uzoraka), zaštitne premaze (ispitivati prionjivost), bitumenske trake (treba ispitati prionjivost), asfalte, kontrola zbijenosti temeljnog tla i zbijenih nasipnih materijala (određeni broj potrebnih kontrola za svaku fazu zemljanih radova i rezultatima koje treba postići)

Pravila odnosa projektant – naručitelj – treća strana u postupku projektiranja

Prije početka projektiranja projektant mora kontaktirati osobu za kontakt radi radnog dogovora. Nakon izrade idejnog rješenja isto treba elektronskom poštom (word, pdf ili dwg datoteke) poslati naručitelju radi pregleda. Nakon završetka rada na projektiranju, projektant mora jedan neuvezeni projekt (ili projekt u PDFu) dostaviti naručiocu na pregled koji će projektantu nakon pregleda biti vraćen s potpisom potrebnih ispravaka ako istih bude. Poslije

pregleda projektant će biti obaviješten i tada treba osobno doći po projekt i potrebne ispravke. Nakon izvršenih ispravaka treba projekt napraviti u pet primjeraka i snimku cijelog projekta na CDu te sve to isporučiti naručiocu.

U slučaju projektantove ocjene ili stvarne potrebe odstupanja od projektnog zadatka isto treba kontaktirati osobu za kontakt.

Osoba za kontakt: Vladimir Živković, tel 097/7119136

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _______________, dana__________2018.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

_________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)