5000 TEHNIČKI SEKTOR

5100 SLUŽBA RAZVOJA

5120 ODJEL RAZVOJA ODVODNJE

P R O J E K T N I   Z A D A T A K  18/2019

NAZIV GRAĐEVINE:	IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI PUSTIKA

LOKACIJA:	g.č. GORNJA DUBRAVA

VRSTA PROJEKTA:	GRAĐEVINSKI

NIVO OBRADE:	IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT

### Zagreb, travanj 2019. godine

SADRŽAJ:

- UVOD

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

- PODACI I PODLOGE

- POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

- SADRŽAJ PROJEKTA

- POSEBNE NAPOMENE

- PREGLEDNA SITUACIJA

1.UVOD

Temeljem Programa građenja objekata Vodoopskrbe i odvodnje za 2019.g. – Plan nabave za 2019. godinu, izrađen je projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju  sanitarnih kanala  u ulici Pustika u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava.

Na predmetnom području predviđen je razdjelni sustav odvodnje, s kanalizacijom dimenzioniranom za prihvat dvostrukog sušnog dotoka otpadnih voda naselja. Stoga će se na navedene javne kanale u sklopu fekalnog dijela sustava odvodnje priključivati samo otpadne vode objekata (sanitarno potrošne i pročišćene tehnološke).

Oborinska odvodnja nije obuhvaćena ovim projektom i rješavat će se prvenstveno u sklopu uređenja prometnice.

Projekt treba uskladiti i sa projektima vodoopskrbnih cjevovoda na predmetnoj lokaciji prema podacima Vodoopskrbe i odvodnje – Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegovićeva 1, Zagreb, te projektima drugih komunalnih instalacija prema podacima za to nadležnih poduzeća.

Izradom ovog projekta omogućit će se izgradnja javnih sanitarnih kanala na predmetnoj lokaciji a time i priključenje otpadnih voda gravitirajućeg prostora na sustav javne kanalizacije Grada Zagreba s pozitivnim utjecajem na zaštitu okoliša, u konačnici s dovodom na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ).

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju javnih kanala u ulici Pustika, g.č. Gornja Dubrava, respektirajući bitne zahtjeve za građevinu prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), na temelju njih izvedenih podzakonskih akata i pravila struke.

U sklopu projekta potrebno je provesti sljedeće:

- položiti trase javnih kanala odgovarajućeg profila ukupne duljine ~660,0m u koridor prometnice ulice Pustika s priključkom na postojeći javni kanal Ø80cm u Čučerskoj cesti odnosno na javni kanal Ø40cm u Jalševečkoj cesti;

- 	 izraditi IDEJNI projekt, na njega ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela i nastavno lokacijsku dozvolu (ukoliko je potrebno);

-	 izraditi GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT, ishoditi sve potrebne potvrde tog projekta i građevinsku dozvolu sukladno odredbama važeće zakonske regulative.

Pregledna situacija s prikazom slivnog područja i orjentacionom trasom budućeg kanala prema ovom projektnom zadatku dana je u prilogu.

Sva eventualno potrebna privremena ili trajna izmještanja postojećih komunalnih instalacija i njihova zaštita mora se predvidjeti i na odgovarajući način riješiti u projektu prema uvjetima, uputama i zahtjevima vlasnika / korisnika instalacije uz ishođenje njihove potvrde projekta.

U projektu treba predvidjeti pripremu za priključenje krajnjih korisnika – u zasebnom dijelu troškovnika uz odgovarajuće tipske nacrte obraditi izgradnju priključnih kanala do parcela objekata izgrađenih uz trasu kanala.

Projektant treba osigurati izradu geodetskog elaborata iskolčenja i geodetskog elaborata služnosti.

Projektirani kanal mora zajedno s već izvedenom, odnosno projektiranom kanalizacijom pripadnog područja činiti logičnu, skladnu i funkcionalnu cjelinu.

Sve relevantne elemente (profil kanala, visinske odnose, okna i dr.) definirati će projektant na osnovu prethodno provedenog hidrauličkog proračuna za mješoviti sustav odvodnje.

Projektant treba pribaviti geomehanički elaborat na temelju kojeg će izraditi projekt, sve kako bi se u zoni planirane gradnje predvidjela zaštita iskopa i okolnih objekata kao i druge potrebne radnje uz nadzor inženjera geomehaničara, budući da se radi o prostoru na kojem su registrirana klizišta.

Projektant je obavezan ishoditi gruntovne karte i na njih ucrtati položaj projektiranih kanala te  izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti usklađen sa stanjem u Zemljišnoj knjizi, odnosno na zemljišno-knjižnoj podlozi, kao i sa stanjem u Katastru, odnosno na katastarskoj podlozi, sve za potrebe investitora u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Projektant je dužan osigurati izradu Elaborata iskolčenja od strane ovlaštenog geodeta, te dostaviti investitoru u tri primjerka.

Projektu treba priložiti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadržavati suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća koje gospodari navedenom prometnicom te troškovnik i situacijski nacrt s položajem prometnih znakova.

U projektantskom troškovniku, u grupi radova PRIPREMNI RADOVI, projektant obavezno mora navesti stavku osiguranja prometa sljedećeg sadržaja: „Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene regulacije prometa, održavanja ispravnosti privremene regulacije prometa od njenog postavljanja do okončanja svih radova i primopredaje prijekopa kao i uklanjanje privremene regulacije prometa nakon okončanja svih radova i primopredaje prijekopa, uključivo ishođenje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa temeljem prometnog elaborata iz glavnog projekta, a sve prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste, sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 18/2013, 16/2014, 25/2015, 2/2017). Obračun prema kompletu“

Projektant će, u ime investitora, za predmetne javne kanale od javnopravnih tijela pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt, a sve prema Zakonu o gradnji.

Po izradi glavnog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde glavnog projekta te nastavno građevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji.

3. PODACI  I  PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridržavati odredbi Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o vodama, Odluke o odvodnji otpadnih voda  i drugih propisa koji reguliraju uvjete i način izvedbe javnih hidrotehničkih objekata.

Kod izrade projekta Projektant treba koristiti podatke o postojećim i projektiranim kanalima i cjevovodima kojima raspolaže poduzeće Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Služba razvoja, prostorne planove za predmetno područje, podatke o postojećim i projektiranim komunalnim instalacijama i građevinama, te podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA STVARNOG STANJA.

Projektant je dužan ishoditi ovjerenu kopiju katastarskog plana predmetnog područja i priložiti je u projektu s ucrtanom trasom kanala.

Kao podlogu za glavni  projekt koristiti karte u M 1:1000 u kojima mora biti vidljivo postojeće stanje i ucrtano važeće urbanističko rješenje.

Prilikom odabira trase predmetnih kanala potrebno je respektirati postojeće urbanističke planove kao i planove i projekte u izradi.

Projektant treba nabaviti slijedeće podloge:

- preglednu situaciju područja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovarajućem mjerilu prema veličini sliva

- ovjerene kopije katastarskog plana u M 1:1000, odnosno odgovarajuće za predmetno područje

- podloge potrebne za rješavanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih čestica preko kojih ide trasa, posjedovni listovi, zemljišno-knjižni izvatci i sl. )

- podatke o postojećim odnosno planiranim instalacijama komunalnih  poduzeća

- postojeće idejne, glavne ili izvedbene projekte na području obuhvata ovog projektnog zadatka

- „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Pustika“ koje je pokrenula VIO d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb;

- geodetsku podlogu kao podlogu za projektiranje

Projektant je dužan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom projektnom zadatku, ukoliko mogu poslužiti prilikom izrade projekta.

Projekt treba izraditi u skladu s projektnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima, dokumentima prostornog uređenja, izrađenoj tehničkoj dokumentaciji za predmetno područje i postojećem stanju na terenu, vodeći računa o mogućnosti provedbe projektnog rješenja.

4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

Prilikom odabira trase  predmetnog  kanala ili smještaja hidrotehničkih objekata (kontrolna okna) potrebno je respektirati postojeće urbanističke planove i izgrađenost na terenu kao i planove i projekte u izradi i izgradnji.

Trasu budućeg kanala treba odrediti na temelju posebnih (lokacijskih) uvjeta, a položaj buduće građevine treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Za dokazivanje usklađenosti komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj situaciji s ucrtanim urbanističkim rješenjima  (situacija komunalnih instalacija), kao i u uzdužnom profilu.

Niveletu kanala odrediti na temelju nivelete postojećih i budućih prometnica, te dubine postojećih (projektiranih i planiranih) kanala, osigurati povezivanje kanalizacijskog sustava (gdje je to ekonomski opravdano) i priključenje maksimalnog broja korisnika, osigurati zaštitu cjevovoda na manjim dubinama, samoispiranje kanala kod minimalne protoke (uz uzdužni minimalni pad prema profilu kanala). Projektant je pri tom dužan uvažiti posebne uvjete propisane od nadležnih javnopravnih tijela.

Ulazni podaci za hidraulički proračun ovise o odabranom sustavu odvodnje i stvarnom stanju na terenu. Za razdjelni sustav odvodnje koji je izgrađen na predmetnom području, mjerodavan je sušni dotok slivnog područj (Qt), u koji ulaze otpadne vode domaćinstva (Qs – sanitarno potrošne), otpadne vode industrije (Qi – tehnološke) i dotok podzemnih voda (Qf – strane vode koje se infiltriraju u sustav).

Javni kanali i objekti dimenzioniraju se na dvostruki sušni dotok 2Qt = 2(QS + Qi) + Qf.

Prilikom projektiranja također se treba pridržavati i ostalih sanitarno-tehničkih principa, postojećih normi i standarda, vodeći računa o ekonomičnim dubinama polaganja kanala, dopuštenim brzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom profilu kanala i drugim relevantnim činiteljima.

Cijevi, revizijska okna, poklopce i ostalo predvidjeti  prema važećim normama, standardima i zahtjevima struke, sa svrhom da se osim  osnovne zadaće - pouzdana odvodnja, osigura vodonepropusnost kanalizacijskog sustava na promatranom području i projektirani vijek trajanja kanala.

Odabrani materijal prilagoditi materijalu projektirane i već izgrađene javne kanalizacije na širem području.

5. SADRŽAJ  PROJEKTA

Projekt, uz priloge propisane Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19),  mora sadržavati slijedeće priloge i nacrte:

- projektni zadatak

- posebne uvjete

- Lokacijska dozvola

- program kontrole i osiguranja kvalitete

- prikaz tehničkih rješenja o zaštiti na radu i zaštiti od požara

- program održavanja građevine

- tehničko izvješće

- hidraulički proračun s nacrtom slivnih ploha

- statički proračun

- preglednu situaciju područja zahvata u mj. 1:5000

- položajni nacrt kanala na ovjerenoj katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000

- situaciju komunalnih instalacija u mjerilu 1:1000

- nacrt iskolčenja u mjerilu 1:1000

- uzdužni profil u mjerilu 1:1000/100

- normalne poprečne presjeke rova

- karakteristične detalje (revizijska okna, prolaz ispod potoka, detalji križanja s instalacijama i paralelnog vođenja  i dr.)

- dokaznicu mjera

- troškovnik

19. geodetski elaborat iskolčenja (dio geodetskog projekta)

20. geodetski elaborat prava služnosti (dio geodetskog projekta)

21. elaborat privremene regulacije prometa

22. geomehanički elaborat (projekt zaštite iskopa rova)

U položajnom nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristična mjesta na kanalima kao što su:

- revizijska okna (broj, tip)

- stacionaža, duljina dionice, pad i profil dionice

- karakteristike kanala (materijal i dr.)

- mjesta priključenja na postojeće ili projektirane kanale.

Nacrt iskolčenja (geodetska situacija) mora sadržati sve važnije točke trase ili objekta u Gauss Krgerovom koordinatnom sustavu, na važećim podlogama, s popisom čestica preko kojih ide trasa, da bi nadzorni inženjer mogao utvrditi usklađenost Elaborata iskolčenja i projekta.

U uzdužnom profilu treba ucrtati položaj postojećih i eventualno projektiranih komunalnih instalacija – naročito mjesta križanja, a položaj kanala mora biti u skladu s posebnim uvjetima komunalnih poduzeća. Sve promjene na terenu (asfalt, prometnice, nasip, vodotok i sl.) moraju biti naznačene i opisane.

Projekt mora sadržavati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokažu potrebni za izradu cjelovitog rješenja i ishođenje građevinske dozvole, a ovim projektnim zadatkom nisu uvjetovani ili posebno navedeni.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim projektnim zadatkom utvrditi će se zapisnički i činiti će sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant je dužan riješiti u skladu sa  Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i svim  ostalim važećim zakonima i hrvatskim normama, te za dijelove gdje ih nema, odgovarajućim europskim normama (EN, DIN).

Plaćanje potrebnih pristojbi pri ishođenju lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole te plaćanje vodnih, komunalnih i drugih naknada obveza su investitora.

Prije ishođenja lokacijske dozvole potrebno je dostaviti idejni projekt na izdavanje posebnih uvjeta  u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. – Tehnički sektor – Služba razvoja – Odjel razvoja odvodnje, Folnegovićeva 1, Zagreb sve prema Zakonu o prostornom (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19). Nakon ishođenja lokacijske dozvole projektant je dužan dostaviti investitoru njezin original i pripadajući ovjereni idejni projekt i Geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti.

Prije ishođenja građevinske dozvole potrebno je dostaviti jedan primjerak glavnog projekta na izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. – Tehnički sektor – Služba razvoja – Odjel razvoja odvodnje kako bi se utvrdilo da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima (Zakon o gradnji, NN 153/13, NN 20/17, 39/19) i projektnim zadatkom. Projektant je dužan ishoditi i sve druge potvrde glavnog projekta propisane uvjetima i odredbama Zakona o gradnji.

Po ishođenju građevinske dozvole projektant je dužan dostaviti investitoru njezin original i 4 primjerka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu dokumentaciju u elektronskom obliku prema Zakonu o gradnji (NN 153/13,  NN 20/17, 39/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014).

Projektant je obvezan na nosaču podataka predati sljedeće:

-	tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,

-	tablične dijelove projekta u nezaključanom XLS ili XLSx formatu,

-	grafičke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadajućim STB ili CTB datotekama,

-	sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Troškovnici kao sastavni dio projekta moraju biti izrađeni i isporučeni u .xls formatu, pogodnom za administriranje kod provođenja postupka javne nabave.

Situaciju projektiranih kanala i objekata potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom  za unošenje u GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora biti usklađena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu korištenja projekta za nabavu predmetnih radova. Troškovnik mora biti izrađen na način da omogućava provođenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada i dopuna.

Primopredaja dokumentacije između naručitelja i projektanta vrši se zapisnički. Zapisnikom koji svojim potpisima ovjeravaju ovlašteni predstavnik naručitelja i projektanta, utvrđuje se izvršenje navedenih obveza projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije.

Za sve informacije kod izrade projekta projektant se može obratiti sastavljaču projektnog zadatka – Odjelu razvoja odvodnje, Folnegovićeva 1, Zagreb.

Zagreb, travanj 2019.g.

PRILOG: 7. PREGLEDNA SITUACIJA

Izjava ponuditelja

Upoznati s ovim Projektnim zadatkom te svojom ovjerom (pečatom i potpisom) potvrđujemo da u potpunosti prihvaćamo sve navedeno.

U _____________________, _____ _____2019.

Za ponuditelja

_________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)