PROJEKTNI ZADATAK

    - Postojeće stanje na lokaciji

Postojeća Požeška ulica na početnom dijelu zahvata, od Popovečke ceste prema zapadu u dužini od cca 50 m uređena je s makadamskim zastorom širine cca 4 m. Na preostalom dijelu izveden je asfaltni zastor širine 7 do 8 m, na cijelom potezu u istom nivou.

Zapadno uz kolnik Popovečke ceste uređen je denivelirani nogostup, preko kojeg se Požeškoj ulici pristupa preko izvedenih prevaljenih rubnjaka.

Ulica je dužine cca 150 m, i slijepa je.

Sustav oborinske odvodnje nije uređen te se oborinska voda prirodnim putem evakuira u okolni teren.

Na gotovo cijelom potezu zahvata, obostrano uz kolnik su uređene ograde privatnih građevnih čestica, uređene s kombiniranim materijalima, u pravilu s armirano-betonskim parapetima. Sve građevne čestice kojima se s predmetne ulice pristupa, su izgrađene.

Teren unutar predmetnog zahvata je ravninski s blagim padom u smjeru jugo-zapada.

Od postojećih instalacija komunalne infrastrukture, unutar obuhvata zahvata te na kontaktnom području, prisutne su:

- kolektor odvodnje otpadnih voda Ø60 cm u Popovečkoj cesti;

- vodovod Ø125 mm položen ispod zapadnog ruba Popovečke ceste, na koji je u raskrižju s predmetnom ulicom priključen vodovod Ø110 mm položen u predmetnoj ulici;

- podzemni kabeli srednjenaponske elektroenergetske mreže položeni istočno uz kolnik Popovečke ceste te nadzemni niskonaposnki vodovi na zajedničkim nosačima s javnom rasvetom u Požeškoj ulici;

- elektronički komunikacijski kabeli položeni ispod nogostupa, zapadno uz kolnik Popovečke ceste;

- ispod kolnika Popovečke ceste izveden je i opskrbni plinovod.

Na području zahvata nema evidentiranog bitnog zelenila.

    - Opis planiranog zahvata i projektno rješenje

Predmetni zahvat projektiran je u skladu s Generalnim urbanističkim planom Sesveta te općim uvjetima i zahtjevima investitora.

Zahvatom se planira rekonstrukcija ulice na način da se osigura minimalna širina kolnika od 5,5 m uz jednostrani nogostup širine 1,5 m. Zahvat je predviđen uz maksimalno poštivanje postojećih izvedenih ograda susjednih građevnih čestica.

Prva dionica ulice, u pravcu istok-zapad, planirana je s kolnikom širine 5,5 m koji će se izvesti uz sjeverni rub čestice, s jednostranim nogostupom širine 1,5 m južno uz kolnik. Pozicija nogostupa je odabrana zbog postojećih nosača elektroenergetskih vodovoda, kako bi se izbjegla potreba izmještanja istih.

U raskrižju  s Popovečkom cestom, ulazno-izlazne krivine su odabrane s polumjerima od 6 m. Spoj na kolnik Popovečke potrebno je izvesti uklanjanjem dijela denivelanog nogostupa i izvedbom spoja u razini kolnika.

Druga dionica ulice, pravca jug-sjever, planirana je s kolnikom širine 5,5 m, jednostranim nogostupom širine 1,5 m istočno uz kolnik, dok je na preostaloj širini čestice, istočno uz kolnik planirana rubnjakom denivelirana bankina promjenjive širine, kojom je osigurana širina za postojeće nosače elektroenergetskih vodova.

Obzirom je predmetna ulica slijepa, na kraju zahvata je planirana okretnica širine 9,8 m za potrebe okretanja osobnih vozila. Za okretanje komunalnih vozila predviđeno je proširenje kod kbr. 3 (k.č. 917), čime je vožnja unatrag ograničena na maksimalno 50 m.

Na mjestima planiranih pješačkih prijelaza, izvesti će se rampe za osobe smanjene pokretljivosti, širine minimalno 1,2 m, uređene s asfaltom u osnovnoj razini i postavljanjem taktilne površine.

      - Horizontalni elementi trase

Tablica 3.	Horizontalni elementi – dionica istok-zapad

| Br. | Ime | Stacionaža | Dužina | Početni polumjer | Završni polumjer | Parametar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pravac | 0+000,00 | 52,28 | BESK | BESK | N/A |
| 2 | Kruzni luk | 0+052,28 | 2,4273 | -500 | -500 | N/A |
| 3 | Pravac | 0+054,71 | 37,8737 | BESK | BESK | N/A |

Tablica 4.	Horizontalni elementi – dionica jug-zapad

| Br. | Ime | Stacionaža | Dužina | Početni polumjer | Završni polumjer | Parametar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pravac | 0+000,00 | 60,1499 | BESK | BESK | N/A |

Vertikalni elementi trase

U vertikalnom smislu trasa ulice je planirana uz maksimalno uvažavanje postojećih elemenata prometnice i postojećih kolnik priključaka okolnih građevnih čestica.

      - Konstrukcije kolnika i nogostupa

Konstrukcija kolnika sastoji se od mehanički zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja, i habajućeg sloja.

Konstrukcija nogostupa sastoji se od mehanički zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja.

Broj i debljine pojedinih slojeva kolničke konstrukcije definirati će se glavnim projektom. Kolnik, nogostup i zelene površine obrubljuju se rubnjacima.

Elementi osi, uzdužnog i poprečnog presjeka zadovoljavaju računsku brzinu od 40 km/h.

      - Prometni elementi

Prometnim rješenjem predviđena je horizontalna i vertikalna prometna signalizacija u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, NN 64/05, 155/05, NN 14/11) i hrvatskim normama.

Prometno rješenje je prikazano u grafičkom prikazu br. 3.

      - Odvodnja prometnice

Planirani sustav odvodnje oborinske vode se sastoji od rigola, formiranih postavljenim cestovnim rubnjacima uz rubove, izvedbom uzdužnih i poprečnih nagiba kojima će se oborinska voda evakuirati u slivnike koje će se priključiti na revizijska okna planiranog kanala odvodnje mješovitih otpadnih voda.

      - Komunalna infrastruktura

U pojasu unutar regulacijskih linija promatranog poteza ulica obaviti zaštitu onih postojećih vodova komunalne infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje novih distributivnih vodova komunalne infrastrukture.

Prema predmetnom rješenju, sva postojeća komunalna infrastruktura se zadržava. Sinteza postojeće i planirane komunalne infrastrukture je sadržana u graf. prikazu br. 7.

Trase predložene ovim elaboratom obvezujuće su za sve projektante komunalne infrastrukture.

Na grafičkom prikazu br. 6., prikazan je poprečni raspored vodova komunalne infrastrukture koji obuhvaća i jedinstveno prikazuje kako međusobni odnos pojedinih pojaseva komunalne infrastrukture tako i njihov odnos prema osi prometnice odnosno regulacijskim linijama.

Poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba u pravilu izvoditi u zoni križanja prometnica.

Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, bilo same infrastrukture.

Sustav javne odvodnje

Unutar obuhvata je potrebno izgraditi javni kanal mješovite odvodnje dužine cca 130 m. Planirani kanal će se priključiti na postojeći kolektor Ø60 cm u Popovečkoj cesti, koji je također u funkciji mješovite odvodnje. Na planirani kanal je potrebno priključiti sustav oborinske odvodnje prometnice. Za polaganje javnog kanala rezerviran je koridor ispod lijevog (u smjeru rasta stacionaže) kolnog traka na dionici istok-zapad te ispod sredine kolnika na dionici jug-sjever.

Sustav vodoopskrbe

Postojeći vodoopskrbni cjevovod unutar obuhvata u potpunosti se zadržava, a prema potrebi, nad cjevovodima položenim ispod kolnika na dubini manjoj od 1 m, potrebno je izvršiti fizičku zaštitu. Zaštitu izvesti armirano-betonskim rasteretnim pločama.

Elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete

Postojeća elektroenergetska mreža se u potpunosti zadržava.

Pozicije nosača elektroenergetskih vodova i javne rasvjete uglavnom se zadržavaju, uz izuzetak jednog nosača, čija je postojeća pozicija u koliziji s planiranim rubnjakom koji će formirati izlaznu krivinu u raskrižju s Popovečkom cestom, zbog čega je isti potrebno izmjestiti.

Detaljnu poziciju za izmještanje potrebno je odrediti glavnim projektom, a predviđa se izmještanje uz rub planiranog nogostupa u neposrednoj blizini postojeće pozicije nosača.

Elektronički komunikacijski vodovi

Za polaganje distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije rezervirana je pozicija ispod desnog (u smjeru rasta stacionaže) kolnog traka.

Plinovod

Za polaganje novog opskrbnog plinovoda u predmetnoj ulici, rezerviran je koridor ispod pješačkog nogostupa na dionici istok-zapad, odnosno ispod lijevog kolnog traka na dionici jug-sjever.

      - Faznost gradnje

Predmetni zahvat planiran je u fazama. U prvoj fazi predviđa se uređenje ulice u osnovnoj razini (rekonstrukcija kolnika i izgradnja nogostupa u projektiranim širinama) s izvedbom kanala odvodnje otpadnih voda. Izvedba svake pojedine planirane instalacije komunalne infrastrukture, planira se svaka kao posebna faza izgradnje.

    - Oblik i veličina građevne čestice

Za potrebe rekonstrukcije predmetne ulice, potrebno je djelomično proširenje postojeće građevne čestice.

Građevnoj čestici k.č. 908 k.o. Sesvetski Kraljevec dodaju se dijelovi sljedećih katastarskih čestica: k.č. 900, 901, 904 i 905, sve u k.o. Sesvetski Kraljevec.

Oblik i veličina planirane građevne čestice te lomne točke novih granica građevne čestice prikazani su na grafičkom prikazu br. 8.

Popis vlasnika građevnih čestica unutar planirane građevne čestice ulice

| R.br. lomne točke | k.č.br. | Vlasnici (k.o. Sesvetski Kraljevec) |
| --- | --- | --- |
| 1-3, 9-13, 26-39 | 908 | Vlasnički dio: 1/1: OPĆE DOBRO - JAVNA CESTA, LOKALNA CESTA |
| 1-5, 38-39 | 900 | Vlasnički dio: 1/1 JULARIĆ MLADEN, ANTO, OIB: 91616245096, BJELOVAR, KUPINOVAC 12 |
| 5-10 | 901 | Vlasnički dio: 1/1 FERENČAK ZLATKO , MATO , OIB: 48787476227, SESVETE, POPOVEČKA CESTA 39 |
| 13-24 | 904 | Vlasnički dio: 1/1 MILKOVIĆ ALOJZ, IVANOV, OIB: 56584711697, SESVETE, UL.MAĆUHICA 38 |
| 24-29 | 905 | Vlasnički dio: 1/1 GAVIĆ JOZO (ANTO), JMBG: 0026925394573, SESVETE, POPOVEČKA CESTA 33/A |

    - Uvjeti za oblikovanje i urbanu opremu

Uvjeti i smjernice ovog elaborata odnose se na onaj dio urbane opreme i oblikovanja koji su u neposrednoj funkciji uređenja ulica.

Kolnik, i nogostupe treba izvesti u asfaltbetonu. Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obrade kolničke plohe treba osigurati uvjete za sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih voda, te za minimalizaciju emisije buke kotača i prijenosa vibracija.

Izborom materijala i nagiba za rampe nogostupa u zonama pješačkih prijelaza poprijeko kolnika treba spriječiti sezonske opasnosti klizanja pješaka.

Nadalje treba osigurati uvjete za kontrolirani prihvat svih oborinskih voda i eventualno efluenata s kolnika i svih drugih površina unutar koridora prometnice i zapriječiti otjecanje otpadnih voda na površine kontaktnih zona. Zato u koridoru prometnice treba predvidjeti i izvesti nepropusne sabirne rigole, uređaje i vodove, te priključne vodove na javnu kanalizaciju.

Javna rasvjeta treba zadovoljiti estetsko-funkcionalne karakteristike prostora i svijetlo-tehničke normative.

    - Uvjeti za nesmetani pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti

Pri izradi projektne dokumentacije i tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

    - Mjere zaštite

Planiranom rekonstrukcijom predmetne ulice omogućeno je nesmetano kretanje vatrogasnih vozila radi adekvatne zaštite objekata, imovine i ljudi od požara. Kod rekonstrukcije je potrebno pridržavati se: Zakona o zaštiti od požara, Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu, kao i svih drugih važećih propisa, koji reguliraju ovu problematiku.

U grafičkom prikazu br. 7. prikazan je situativni raspored vodova komunalne infrastrukture unutar regulacijskih linija.

Na cijelom promatranom potezu ove ulice osiguran je prostor za polaganje plinovoda.

Plinovod se polaže u iskopani i iznivelirani rov na posteljicu od pijeska debljine 15 cm, a po dovršenju polaganja cjevovod se ispituje na čvrstoću i nepropusnost. Treba koristiti atestirane polietilenske cijevi visoke gustoće (PE 225).

Minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak) plinovoda od postojećih i projektiranih instalacija i objekata iznose:

- po vertikali kod križanja s ostalim instalacijama s time da se pri križanju s vrelovodima i parovodima, ukoliko je svijetli razmak manji od 0,7 m, dodatno primjeni zaštitna čelična cijev na jednoj od instalacija	0,5 m

- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 	1,0 m

- stupovi (EK, JR, EE):

- do 6 m visine	1,0 m

- preko 6 m visine	1,5 m

- kanalska okna (EK, kanalizacija, vodovod)

- za NTP i STP	1,0 m

- za VTP	2,0 m

- debla visokog raslinja	1,5 m

- obod grmolikog raslinja	0,5 m

- transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja tekućih ugljikovodika, otapala i ostalih agresivnih tekućina	5,0 m

- zgrade i ostali objekti:

- za NTP	1,0 m

- za STP	2,0 m

- za VTP	10,0 m

Za kućne priključke uz NTP i STP vrijedi isto što i za pripadajuće plinovode s time da je kod paralelnog vođenja uz zgrade minimalna sigurnosna udaljenost 1 m.

Iznimno, kod križanja STP, NTP i kućnih priključaka s ostalim instalacijama (osim vrelovoda i parovoda) dozvoljeno je da udaljenost po vertikali (svijetli razmak) bude minimalno 0,15 m, a za VTP 0,3 m, ali uz primjenu zaštite jedne od instalacija ovisno o vrsti instalacije (plastična ili čelična zaštitna cijev, barijera od cigala ili betonskih cijevi odnosno polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge instalacije.

Iznimno, na dionicama do cca 5 - 10 m dozvoljeno je pri paralelnom polaganju da horizontalna udaljenost (svijetli razmak) VTP, STP, NTP i kućnih priključaka od drugih instalacija i kanalskih okana bude minimalno 0,5 m, ali uz posebne mjere zaštite jedne od instalacija ovisno o vrsti instalacije (plastična ili čelična zaštitna cijev, barijera od cigala ili betonskih cijevi odnosno polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge instalacije.

Iznimno, kada nema drugog rješenja, minimalna udaljenost pri prolazu uz objekte može biti manja, uz odgovarajuću obveznu primjenu posebnih mjera zaštite.

Navedeno smanjenje minimalne sigurnosne udaljenosti od objekata ne odnosi se na javne objekte (škole, bolnice, dječji vrtići), na objekte gdje se okuplja veći broj ljudi (zgrade kolektivnog stanovanja, crkve, kina, kazališta, ugostiteljski objekti), hotele, motele i benzinske postaje.

Krajevi zaštitne cijeli ili zaštitne barijere moraju biti na udaljenosti od instalacija, okana ili objekata određenih kao minimalne sigurnosne udaljenosti.

Sve mjere sigurnosti i zaštite predviđene Zakonom i propisima treba u potpunosti primijeniti pri izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

Cjelokupni sustav površinske odvodnje treba biti izveden vodonepropusno, počam od površinskog uređenja kolnika do upusta u kanalizaciju iz razloga zaštite podzemnih voda od eventualnog zagađenja.

Za vrijeme izgradnje i uređenja kolnika, nogostupa i zelenih površina treba spriječiti upuštanje otpadnih voda i drugih opasnih tvari u teren, odnosno odlaganje materijala bilo koje vrste.

Po završetku građevinskih i drugih radova potrebno je odstraniti sav preostali materijal, opremu i sl. te dovesti gradilište u stanje koje je prethodilo gradnji.

3. LOKACIJSKA DOZVOLA I POSEBNI UVJETI

4. GRAFIČKI PRILOZI

Područje obuhvata

IZJAVA PONUDITELJA:

Upoznati smo sa navedenim Opisom projekta, projektnim zadatkom i uputama za sadržaj projekta, te na temelju istih je sastavljena naša ponuda; navedeno prihvaćamo u cijelosti te ovjerom prihvaćamo spomenute odredbe.

U __________, __. __. 2019. godine

# ZA PONUDITELJA:

____________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)