UPOZORENJE - OPASNOST OD TROVANJA UGLJIK MONOKSIDOM KORIŠENJEM DIMNJAKA ZIDANIH OPEKOM NAKON POTRESA

Kako spriječiti trovanje građana ugljik monoksidom nakon obavijesti ovlaštenog dimnjačara da dimnjaci zidani od opeke, nakon potresa na području  Grada Zagreba, nisu sigurni za uporabu

1.Ne koristiti uređaje za loženje (bojleri, peći...) spojene na dimnjake zidane od opeke dok dimnjake ne provjere dimnjačari i potvrde sigurno korištenje

2.Ukoliko usprkos upozorenju pod točkom 1. nastavite sa korištenjem uređaja za loženje spojenih na dimnjake zidane od opeke, otvorite prozor u prostoriji smještaja uređaja za loženje i ostavite ga otvorenog

3.Ako ne postoji prozor u prostoriji smještaja uređaja za loženje, otvoriti vrata prostorije smještaja uređaja za loženje i držati ih otvorenim, te otvoriti prozor u prostoriji smještenoj do prostorije smještaja uređaja za loženje i držati ga otvorenim

4.Ne koristiti prisilnu ventilaciju ( napa, ventilator, sušilica rublja...) i klima uređaje za vrijeme rada uređaja za loženje

5.Opasnost od trovanja ugljik monoksidom se povećava dolaskom toplog vremena

Otkrivanje postojanja ugljik monoksida u stambenim prostorijama

Provjeriti u prostoriji smještaja uređaja za loženje (bojler), dali se na hladnim ravnim površinama skuplja vlaga (rošenje, kondenzat).

U slučaju da se skuplja vlaga, moguće da dolazi do povrata dimnih plinova (ugljik monoksida) u prostoriju, jer vlaga iz dimnih plinova kondenzira na hladnim površinama.

Najednostavnij način otkrivanja povrata ugljik monoksida je pomoću osjetnika (senzora) ugljik monoksida , koji građani mogu nabaviti u trgovačkim centrima.

Postupak zaštite od ugljik monoksida

U slučaju  utvrđivanja povrata ugljik monoksida pomoću osjetnika (senzora) ugljik monoksida, ili pojave vlage na hladnim površinama u prostoriji (moguć povrat CO), zaustaviti korištenje bojlera i otvoriti prozore.

Pozvati ovlaštenog dimnjačara ili GPZ da utvrde stanje i ne koristiti bojler dok se ne uklone svi nedostaci na instalaciji dimnjaka sa uređajem za loženje.