PRILOG 3

Pretpostavke korištene kod modeliranja scenarija za SECAP Grada Zagreba do 2030. godine

- Faktori emisija CO2:

  - Električna energija – pretpostavljen je trend pada emisija do 2030. godine prema trendu pada proizvodnih emisija električne energije od 2008. do 2016. godine

  - Toplina – pretpostavljen je pad emisija zbog povećanja efikasnosti postojećeg sustava za 20 gCO2/kWh do 2030. godine (Obnova EL-TO, 80 mil. EUR za obnovu CTS-a u OPKK)

- Zgradarstvo:

  - Obnova zgrada (javni sektor, kućanstva te komercijalne i uslužne djelatnosti) u scenariju s mjerama 4% godišnje od 2019. Do 2030. Ukupno 48% fonda zgrada

  - 20% OIE u obnovljenim zgradama

  - Program troškovno optimalnih aktivnosti male kapitalne intenzivnosti koje donose brze energetske uštede za kućanstva – za zgrade koje ne idu u integralnu i NZEB obnovu. 1% zgrada godišnje

  - Javne zgrade

    - zbog nedostatka točnijih informacija i napomena iz EU scenarija te referentnog scenarija NUS-a opisanog u Bijeloj knjizi gdje se ne predviđa dodatan porast kvadrata za zgrade u obrazovanju, zdravstvu, administraciji i kulturi, zbog pada i stagnacije broja stanovnika pretpostavljeno je da je broj kvadrata jednak 2015. godini

    - Prema PROGRAMU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. pretpostavljeno je obnavljanje 3% javnih zgrada godišnje do 2030. uz uštede energije za grijanje od 50% u referentnom scenariju

    - Električna energija je modelirana na sljedeći način: predviđen je ukupni porast potrošnje zbog većeg korištenja električnih uređaja (pola posto godišnje – u skladu s porastom potrošnje prema EU BAU scenariju za RH). Uz to je kombiniran i nastavljen trend porasta ili pada specifične potrošnje od 2008. do 2015. na 2030. godinu.

    - Energenti za grijanje modelirani na način da je kopiran trend rasta ili pada potrošnje pojedinog energenta prema EU BAU scenariju za RH

  - Kućanstva

    - Predviđen ukupan porast broja kvadrata od 8,5% do 2030. prema referentnom scenariju NUS-a opisanom u Bijeloj knjizi s raspodjelom rasta prema EU BAU scenariju za RH za stambeni sektor

    - Električna energija je modelirana na sljedeći način: predviđen je ukupni porast potrošnje zbog većeg korištenja električnih uređaja (pola posto godišnje – u skladu s porastom potrošnje prema EU BAU scenariju za RH), nastavljen trend od 2008. do 2015. na 2030. godinu

    - Energenti za grijanje modelirani na način da je kopiran trend rasta ili pada potrošnje pojedinog energenta prema EU BAU scenariju za RH

    - Pretpostavljena je obnova 0,5% stambenih zgrada godišnje uz smanjenje potrošnje energije za grijanje od 50% u referentnom scenariju

  - Komercijalne i uslužne djelatnosti

    - Predviđen ukupan porast broja kvadrata od 23% do 2030. prema referentnom scenariju NUS-a opisanom u Bijeloj knjizi s raspodjelom rasta prema EU BAU scenariju za RH za tercijarni sektor

    - Električna energija je modelirana na sljedeći način: predviđen je ukupni porast potrošnje zbog većeg korištenja električnih uređaja (pola posto godišnje – u skladu s porastom potrošnje prema EU BAU scenariju za RH), nastavljen trend od 2008. do 2015. na 2030. godinu

    - Energenti za grijanje modelirani na način da je kopiran trend rasta ili pada potrošnje pojedinog energenta prema EU BAU scenariju za RH

    - Pretpostavljena je obnova 0,5% komercijalnih zgrada godišnje uz smanjenje potrošnje energije za grijanje od 50% u referentnom scenariju

- Promet

  - Optimizacija ruta dostavnih vozila

  - Naknada za onečišćenje u centru grada + Smart parking + povećanje cijena parkinga

  - Edukacija vozača javnih vozila i javnog prijevoza

  - Gradska vozila

    - Porast broja vozila pretpostavljen prema porastu aktivnosti u transportu za osobna i teretna vozila prema EU BAU scenariju za RH

    - Potrošnja električne energije zauzima udio u ukupnoj potrošnji u cestovnom prometu prema EU BAU scenariju za RH

    - SPP modeliran na način da je nastavljen trend penetracije za teretna vozila kakav je bio od 2008. do 2015.

    - Porast potrošnje ostalih goriva modeliran na način da je zadržan isti porast kao i u EU BAU scenariju za RH uz smanjenje potrošnje za broj vozila koji je zamijenjen s električnim i vozilima na SPP

  - Javni prijevoz

    - Porast broja putnika modeliran prema porastu aktivnosti za javni prijevoz u EU BAU scenariju za RH

    - Potrošnja modelirana prema kretanju potrošnje za javni prijevoz u EU BAU scenariju za RH

    - Uvođenje autobusa na SPP i kasnije električnih autobusa napravljeno prema trendovima uvođenja autobusa na SPP od 2008. do 2015. uzimajući u obzir trenutnu nabavku autobusa na dizel

    - Željeznica modelirana prema porast aktivnosti i potrošnje energije za željeznicu u EU BAU scenariju za RH, zamjena dizela električnom energijom prema smanjenju potrošnje dizela u EU BAU scenariju za RH

  - Osobna i komercijalna vozila

    - Porast broja vozila pretpostavljen prema porastu aktivnosti u transportu za osobna i teretna vozila prema EU BAU scenariju za RH

    - Potrošnja električne energije zauzima udio u ukupnoj potrošnji u cestovnom prometu prema EU BAU scenariju za RH, osim za motocikle gdje je pretpostavljena 10 puta brži porast udjela u potrošnji

    - Porast potrošnje ostalih goriva modeliran na način da je zadržan isti porast kao i u EU BAU scenariju za RH uz smanjenje potrošnje za broj vozila koji je zamijenjen s električnim i vozilima na SPP

- Javna rasvjeta

  - Nastavljen trend pada potrošnje od 2008. do 2015. godine uz isti broj svjetiljki

  - Zamjena natrijevih svjetiljki LED svjetiljkama kao bi se postiglo proračunato smanjenje potrošnje energije

- Centralizirani toplinski sustav

- Obnova CTS-a – novi kombi kogeneracijski blok u EL-TO, primjena solarnih kolektora u sustavu, primjena geotermalne energije s dizalicama topline s postojećim kapacitetom od 7 MW

- Promjena goriva – prelazak 5% korisnika do 2030. godine s fosilnih goriva na centralizirani toplinski sustav ili dizalice topline